ICS 65.020.30

CCS B44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS xxx-202x

实验动物 生物样本库管理指南

Laboratory animal - Guidelines for Biobank management

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布                                                         202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国医学科学院医学实验动物研究所、中国科学院昆明动物研究所、中国医学科学院医学生物学研究所、南京大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、广州医药研究总院有限公司、中国科学院上海营养与健康研究所、中国食品药品检定研究院。

本文件主要起草人：任丽丽、杨志伟、高苒、吕龙宝、和占龙、高翔、夏长友、胡敏华、瓮忠辉、王庆利、刘星、李梦玥。

实验动物  生物样本库管理指南

1  范围

本文件规定了实验动物生物样本库对非感染性生物样本的接收、制备、保存、运输、分发、销毁的要求。

本文件适用于研发用实验动物生物样本库的运行与管理，并适用于从实验动物生物样本中获取的生物分子的保藏与管理相关活动。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/Z 44314—2024/ISO/TS 20388 2021生物技术 生物样本保藏动物生物样本保藏要求

GB/T 37864—2019/ISO20387:2018生物样本库质量和能力通用要求

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生物样本库 biobank

系统性地收集、处理、存储并管理各种生物样本及其相关临床、病理、环境等信息的机构。

3.2

生物样本 biosample

从人体、动物、植物、微生物或非动/植物类的多细胞生物等生物个体获得或衍生的任意物质。

3.3

实验动物生物样本 laboratory animal biosample

从实验动物的生物个体获得或衍生的任意物质。

4  基本原则

4.1 合法性

生物样本应符合GB/T 37864—2019的要求，生物样本库应确保合法获取实验动物生物样本及其相关数据并保留任何相关的文件记录。实验动物生物样本的采集应符合动物福利伦理，生物样本管理应识别并记录需要伦理委员会批准的情况。应符合GB/T 37864—2019中4.1.6的要求，保留适当的文件作为批准的证据。

4.2 安全性

4.2.1一般安全生物样本或其所属的法人实体应确保健康和安全符合GB/T 37864—2019 中的要求。接触实验动物生物样本时应使用适当的个人防护设备，以防止受伤。

4.2.2化学安全生物样本管理应保留使用的所有有害物质的文件记录和相应的安全数据表（SDS）以提供关于潜在危害的信息。生物样本管理应确保处理化学品的所有操作都不会危害人类健康和环境。这适用于所有天然的和人造的化学品以及各种暴露情况。

4.3 保密性

对于不宜对外透露的实验动物生物样本，其管理需重点保护样本提供者/供体、接收者及用户的隐私信息与合法权利，尤其在样本相关数据的储存、传输环节，需采取加密、权限管控等措施防范信息泄露。

4.4 适用性

实验动物生物样本库管理应根据样本的用途和特性，确定适宜的管理流程和技术方法。对于不同研究目的的生物样本，其接收、制备、保存、分发等环节的要求应有所区分，确保样本能满足后续特定研究的需求。

5  总体要求

5.1 总则

5.1.1生物样本库应有程序指导生物样本和相关数据的保藏。包括样本接收、分类、保存、分发和运输、销毁、记录。生物样本管理应建立程序确保符合生物安保和生物安全的要求，这些程序还应评估风险并建立防范措施。

5.1.2对于需要进行后续可重复性研究的生物样本，应满足后续使用生物样本和/或相关数据的最低要求。

5.1.3生物样本应由专职或兼职人员管理并记录，监督样本运行过程及样本从入库到出库的全过程。

5.1.4生物样本应保留入库、分发、处理或销毁相关的记录信息和数据。

5.2 人员

5.2.1所有能访问生物样本库数据的人员都应遵守保密规定。

5.2.2生物样本库人员应进行岗前培训与考核，并定期进行相关内容的培训，相关能力和知识能胜任指定的工作职责。

5.2.3涉及样本质量检测、数据审核的人员，需额外接受样本质量评价方法、数据校验标准等专项培训，并定期进行考核。

5.3 基础设施/专用场地和环境

5.3.1生物样本库应有固定的基础设施，环境适宜，建立相关程序以确保生物样本的安全性及满足样本持续保藏的需要。

5.3.2应对生物样本场地的环境条件设施设备进行监测、控制并记录。

5.3.3生物样本库应制定应急预案，以确保在风险情况下其基础设施/专用场地内的环境条件符合要求。

5.3.4生物样本库应划分不同的功能区域，如样本接收区、制备区、储存区、分发区、销毁区以及办公区等，各区域之间应设置合理的隔离措施，避免交叉污染。同时，在各功能区域设置明显的标识，指引人员正确操作和通行。

5.4 设备

5.4.1为保障设备稳定运行与样本安全储存，需为其预留充足且安全的空间，同时为生物样本库工作人员营造安全、高效的作业环境。

5.4.2样本库的设施与环境应符合生物安全和生物安保的相关要求。

5.4.3生物样本库应保存所有关键设备的信息记录，包括不限于仪器编号、使用记录、维护保养记录、仪器维修记录。

5.4.4生物样本库需配备与样本类型匹配的质量检测设备（如核酸蛋白测定仪、细胞计数仪、微生物检测培养箱），并制定此类设备的校准流程，定期检测精度，校准记录与设备档案绑定，未校准或校准不合格的设备不得用于质量检测。

6  具体要求

6.1 生物样本的接收

6.1.1生物样本管理应建立接收生物样本及相关数据的程序。

6.1.2接收生物样本时，应核实其身份、来源、类别，状态、数量、保存条件、保存时间、编号是否清晰，记录并保留电子文档。

6.2 生物样本的分发

6.2.1生物样本管理应建立、成文并实施生物样本分发程序，生物样本的分发需征得样本保存方同意授权后进行。

6.2.2当向接收者/用户提供生物样本及相关数据时，应出具书面协议。

6.2.3进行生物样本分发时应记录并更新相关数据。

6.3 生物样本的运输

6.3.1生物样本管理应建立生物样本的运输程序，包括但不限于维持生物样本完整性、包装、安全保障等条件。

6.3.2生物样本管理应保留生物样本从发送点到接收点关键监管链的记录，如运输工具、温度、时间、包装等。

6.3.3生物样本的运输应交给能胜任此项工作的资质合格的公司完成，并就生物样本的发出和接收与有关各方共同做出安排。

6.4 生物样本的储存

6.4.1生物样本管理应具备生物样本储存和追溯的书面程序，应符合GB/Z 44314—2024/ISO/TS 20388 2021的要求，且至少包含下列信息：a) 标识信息(至少包含生物样本唯一标识符)；b) 储存生物样本的容器类型和环境条件；c) 可追溯的机制；d) 一旦发生影响储存条件的紧急事件，应有维持准确储存条件/温度的短期后备计划。

6.4.2应对储存过程中关键参数进行监督和记录，如储存环境、设备、进出人员等。

6.4.3应对储存生物样本的记录进行数据化储存和管理，确保每份生物样本和每次储存可被追溯，可以指定程序定期清点库存，外部人员经授权后方可查询、使用和访问相关的储存数据。

6.5 生物样本的销毁

6.5.1生物样本管理应建立样本销毁程序，销毁宜批量进行。

6.5.2生物样本（非感染性动物组织、血液、粪便等）采用高压蒸汽灭菌法进行销毁，温度≥ 121 ℃，压力≥ 103 kPa，时间≥ 30 分钟，灭菌后需确认生物指示剂检测阴性，确认为合格灭菌后的样本作为医疗废物处理，避免环境污染。

6.5.3生物样本销毁前需经过样本存放人员确认，经样本库管理负责人批准方可执行。

6.5.4填写销毁记录，更新样本库样本存储记录。

6.6 样本信息数据的管理

6.6.1生物样本的数据包括与生物样本有关的必要的信息和数据，应有信息系统用于生物样本的追溯。

6.6.2生物样本管理应明确系统未来能承载的容量，确保其能满足进一步添加和/或处理与生物样本相关的信息和数据。

6.6.3生物样本需及时进行数据的更新，需有相应程序确保数据的完整性、安全性，有备份系统，防止数据的丢失或损坏。

6.6.4生物样本数据的访问和使用需经管理负责人批准方可执行。

6.6.5生物样本管理应建立并实施传输和接收数据的程序。数据传输应确保其完整性并防止侵犯数据隐私。数据传输前，应就数据的分发和接收与有关各方共同做出安排。

6.7 生物样本库的管理

6.7.1制定生物样本库管理和审核制度，定期检查和监督生物样本库的运行和数据管理情况，及时纠正改进。

6.7.2为了防范风险，应考虑生物样本库运行中所有活动相关的风险，制定风险应急预案。预防或减少生物样本保藏中的不良影响和潜在失败。

7  生物样本库的质量控制

7.1 样本全生命周期质量控制

7.1.1接收环节的质量控制：每批次样本接收时，随机抽取5%~10%样本进行质量抽检，抽检不合格则扩大抽检比例至50%，仍不合格的整批次样本需重新评估是否接收。

7.1.2储存环节的质量控制：定期对储存样本进行“分层质控”——短期储存样本（储存期＜6个月）抽检比例3%~5%，长期储存样本（储存期≥6个月）每季度抽检1次、比例5%~8%，重点检测样本稳定性，质控结果记录至样本“质量跟踪表”。

7.1.3分发环节质控：样本分发前，需核对“样本当前质量状态”与“接收方需求匹配度”，出具“样本质量合格证明”，不合格样本不得分发。

7.2 管理体系质量控制

7.2.1内部质控审核：每季度开展1次内部质控审核，对发现的问题制定整改计划并跟踪闭环。

7.2.2外部质控比对：每年至少委托1次具备资质的第三方机构，对生物样本库的样本质量、设备运行状态、管理流程、数据管理开展全面质控检测。

7.3 不合格样本处理

7.3.1发现样本质量不合格时，立即隔离样本并标注、记录。

7.3.2可修复样本，需制定修复方案并验证效果，全程留存评估记录与处理凭证。

7.3.3不可修复样本按 6.5 生物样本的销毁条款执行销毁，全程留存评估记录与处理凭证。

附 录 A

(规范性)

文件要求

A.1 总则

生物样本库应具备生物样本及相关数据相关的文件。

生物样本库有关生物样本及相关数据的文件应符合下列要求:

a) 使生物样本库能确定满足预期要求;

b) 识别影响质量的关键数据。

生物样本库应识别每个生物样本及相关数据的关联信息。

A.2 获得

在获得生物样本及相关数据，从动物宿主中采集或取样时，应记录以下信息:

- 时间，如日期和时间(需要时)；

- 采集地点(如需要)；

- 样本编号；

- 生物个体的类别和属性；

- 采集方法(如需要)。

A.3 运输

在生物样本内部和外部运输时，运输条件宜形成文件(如相关和适当时)，文件宜包含以下内容:

- 运输方式/装运规格；

- 运输过程中的温度；

- 接收时温度或温度范围；

- 外部运输起止时间和日期。

A.4 制备/保存

生物样本制备和/或保存时，文件应包含以下内容:

- 制备方法和相关数据；

- 保存方法和相关数据。

A.5 储存

生物样本储存时，文件应包含以下内容:

- 短期储存条件；

- 长期储存条件；

- 储存时间。

A.6 分发

生物样本分发时，文件应包含以下内容:

- 样本编号；

- 样本数量；

- 确认生物样本类别；

- 使用人及负责人意见。

A.7 销毁

生物样本销毁时，文件应包含以下内容:

- 样本编号；

- 样本数量；

- 确认生物样本类别；

- 销毁人及负责人意见。

A.8 质量控制

生物样本库开展质量控制时，文件应包含以下内容：

- 质控对象；

- 质控方法；

- 质控人员；

- 审核人员签字；

- 样本的处理意见及闭环记录。