中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  睡眠嗜组织菌实时荧光

定量PCR检测方法》

编制说明

联 系 人：高 强

联系电话：010-53852664

编制单位：中国食品药品检定研究院

时    间：2025 年 10 月 10 日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  睡眠嗜组织菌实时荧光定量PCR检测方法》

编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

本文件是国家重点研发计划——《实验动物新品种、新品系开发与评价（2022YFF0710500）》下设课题《实验羊的开发、评价与应用（2022YFF0710504）》的研究计划。起草单位是中国食品药品检定研究院、吉林大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所。

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作过程

（1）2024年2月，文献查询，序列比对，确定采用保守基因序列为目标序列设计，根据保守区设计特异性引物和探针。

（2）2024年3月~2024年12月，完成检测方法的建立、应用及相关验证工作。

（3）2025年5月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。撰写标准，形成标准草案，提交至实验动物标准化专业委员会。

（4）2025年8月，参加“2025年中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会标准立项审查会”，完成立项答辩，接受专家质询。

（5）2025年9月，收到中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会第十一批实验动物团体标准反馈意见，本提案经中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会讨论，批准立项，并对标准初稿提出了修改意见。

（6）2025年9月~10月，标准起草组对专家提出的立项意见对标准进行修改完善，在初稿基础上完善编制《标准征求意见稿》并提交至中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会。

（7）2025年12月，根据中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会对《标准征求意见稿》提出的立项专家意见，对标准进行修改完善，并提交处理意见和理由。

（8）2026年1月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会召开第十一批团体标准线上征求意见工作会，标准起草组对《标准征求意见稿》核心内容和修改情况进行汇报答辩。

（9）2026年2月~3月，中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会收到第十一批团体标准专家讨论会意见反馈，对《完善征求意见稿》进一步修改完善。

2、主要起草人及工作：

高强：方法建立、标准起草、落实修订意见等；

邢进、冯育芳、张雪青：标准校对、修改、完善、专家审评会答辩等；

袁宝、杜崇涛：样品采集、标准校对、修改、完善等；

付瑞：验证项目审核、方案整理、给予指导意见等。

（三）标准编写背景：

睡眠嗜组织菌（Histophilus somni，Hs）是一种无运动力、无芽孢、无荚膜的革兰氏阴性多形球杆菌，培养时需要营养丰富的培养基和微需氧环境。睡眠嗜组织菌定居于动物的鼻咽部和生殖道，急性或慢性患病动物主要以呼吸道带菌,并且主要是以呼吸道分泌物进行传播。感染这种病菌后会出现急性肺炎、急性喉炎、气管炎、胸膜炎，此外还可发现血栓性脑膜脑脊髓炎,心肌梗塞等病变。在公牛的阴茎外皮和包皮，母牛的阴道，以及公母牛的鼻道内，均可发现睡眠嗜组织菌。

该菌于1960年在患血管栓塞性脑膜脑炎的病牛体内首次分离。易感动物主要是牛，但目前国内对睡眠嗜组织菌的报道较少。国外牛呼吸疾病综合征（BRDC）病例中睡眠嗜组织菌的检出率为 15%～50%，常呈现亚临床症状，发病率 2%～10%，病死率达90%，对畜牧业的健康发展带来了严重影响。

目前，针对睡眠嗜组织菌的检测主要依赖培养法、抗原检测等手段。这些方法虽在一定程度上能满足诊断需求，但存在操作繁琐、检测周期长、灵敏度不足及生物安全风险高等固有缺陷。例如，培养法需数周时间方能获得结果，且对操作人员及实验室条件要求较高；抗原检测虽能快速筛查，但易受交叉抗原干扰导致假阳性/阴性结果。这些局限性严重制约了睡眠嗜组织菌感染的高效监控与及时干预。

实时荧光定量PCR技术凭借其高特异性、高灵敏度、操作简便性及快速报告结果的显著优势，为Hs检测提供了革命性解决方案。该技术通过靶向扩增病原体特异性核酸序列，可实现对微量病原体的精准定量检测，显著缩短检测周期至数小时内，同时规避了传统培养法的生物安全风险。因此荧光定量PCR检测方法用于睡眠嗜组织菌的检测，可以显著提高睡眠嗜组织菌的检测效率，为牛羊的实验动物标准化提供有力的技术支撑，对促进实验牛羊高质量发展和保障生物安全具有深远的战略意义。

（四） 标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）规则起草。

（五） 确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了实验动物 睡眠嗜组织菌实时荧光定量PCR检测方法。本标准规定适用于实验动物及其产品、实验动物环境和动物源性生物制品及原材料中睡眠嗜组织菌的检测。国内外尚无睡眠嗜组织菌PCR检测标准，本标准规定的实时荧光定量PCR检测方法适用范围广泛，可以适用于实验动物及产品、实验动物接种物和环境等样本的检测。

1、实时荧光定量PCR方法

1.1	引物和探针设计

比对分析Histophilus somni strain OVCG 43826 16S ribosomal RNA gene （GenBank: M75046.2）基因片段，用Primer Express 3.0.1软件设计实时荧光定量PCR（qPCR）引物和探针，引物、探针序列见表1。

表1  Hs qPCR扩增引物和探针

| 名称 | 序列(5’-3’) | 长度（bp） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| Hs-qF | GAATACCGAAGGCGAAGGCA | 20 | 142 |
| Hs-qR | TCGGGCACCAAGTATTCACC | 20 |  |
| Hs-P | FAM- TGGCAAGATACTGACGCTCGAGTGCGA -BHQ1 | 26 |  |

1.2	标准曲线绘制

以Hs质粒（pUC57-Hs16s）10倍系列稀释度作为模板，进行qPCR，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成1×108 copies /µL、1×107 copies /µL、1×106 copies /µL、1×105 copies /µL、1×104 copies /µL、1×103 copies /µL、1×102 copies /µL共7个稀释度。每个稀释度重复平行试验3次。

标准品检测反应体系为20μL时，以Promega qPCR 预混液为例，依次加入下列成分：GoTaq@ Probe qPCR Master Mix 10μL，上游引物 0.5μL（10μM），下游引物 0.5μL（10μM），TaqMan MGB探针0.5μL（10μM），质粒DNA 1μL，无RNA酶水 7.5μL。

图1睡眠嗜组织菌实时荧光定量PCR标准曲线

标准曲线方程：Y=-3.407X+39.047；相关系数R2=1，Eff%=96.56

标准品检测反应条件为：95℃ 2min；95℃ 15s，60℃ 1min，共40个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图1。

1.3	Hs qPCR检测方法的敏感性

将睡眠嗜组织菌质粒标准品10倍系列稀释成1×108copies/μL~1 copies/μL共9个稀释度，以无RNA酶水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光定量PCR检测，评价反应系统的敏感性。

图2  Hs qPCR敏感性验证

Hs qPCR方法检测Hs质粒标准品1×108 copies/μL～1copies∕μL，在10 copies∕μL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。实时荧光定量PCR检测结果表明本睡眠嗜组织菌引物和TaqMan探针具有非常好的敏感性。敏感性验证结果见图2。

1.4	Hs qPCR检测方法的特异性

设定灭菌水为阴性对照，睡眠嗜组织菌（CCUG 37617）DNA为阳性对照，以金黄色葡萄球菌（CMCC 25923）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺炎克雷伯杆菌（CMCC 46117）、沙门氏菌（CMCC 47001）、嗜肺巴斯德杆菌（ATCC 35149）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、大肠杆菌（CMCC 44110）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）等8株参考菌株DNA作为参考进行实时荧光定量PCR检测，评价反应系统的特异性。

CCUG 37617

图3  Hs qPCR特异性检测结果

Hs qPCR方法检测灭菌水及8株参考菌株DNA，均无典型荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。特异性验证结果见图3。

1.5	Hs qPCR检测方法的重复性

将Hs质粒标准品（pUC57-Hs16s）10倍系列稀释成1×106copies/μL、1×105copies/μL、1×104copies/μL、1×103copies/μL、1×102 copies/μL共5个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行qPCR检测，组内平行测试3次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，Hs qPCR检测方法的组间和组内重复性良好。组间、组内重复性检验结果见图4、图5，表2、表3。

图4  Hs qPCR组间重复性检测扩增曲线

图5  Hs qPCR组内重复性检测扩增曲线

表2  Hs qPCR组间检测CT值

| 组间 | 组间1 | 组间2 | 组间3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hs质粒106 | 18.83 | 18.91 | 18.85 | 18.86 | 0.034 | 0.18 |
| Hs质粒105 | 22.17 | 22.22 | 22.23 | 22.21 | 0.026 | 0.11 |
| Hs质粒104 | 25.4 | 25.56 | 25.62 | 25.53 | 0.093 | 0.36 |
| Hs质粒103 | 28.98 | 28.95 | 28.96 | 28.96 | 0.013 | 0.04 |
| Hs质粒102 | 32.18 | 32.34 | 32.17 | 32.23 | 0.078 | 0.24 |

表3  Hs qPCR组内检测CT值

| 组内 | 组内1 | 组内2 | 组内3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hs质粒106 | 18.57 | 18.56 | 18.65 | 18.59 | 0.040 | 0.22 |
| Hs质粒105 | 22.09 | 22.03 | 21.88 | 22 | 0.088 | 0.4 |
| Hs质粒104 | 25.19 | 25.26 | 25.3 | 25.25 | 0.045 | 0.18 |
| Hs质粒103 | 28.81 | 28.76 | 28.87 | 28.81 | 0.045 | 0.16 |
| Hs质粒102 | 32.4 | 32.47 | 32.5 | 32.46 | 0.042 | 0.13 |

1.6	Hs qPCR检测方法应用

提取92份羊呼吸道样品（鼻拭子）DNA，以睡眠嗜组织菌（CCUG 37617）DNA为阳性对照，灭菌水为阴性对照，对Hs qPCR方法进行检测应用。

依据判定规则，Ct值大于35时判为阴性，判定所测样本3份阳性。检测结果见图6。其中30份羊呼吸道样品（鼻拭子）样品Ct值小于35，Hs核酸检测阳性，阳性率32.6%。与普通PCR结果相对比，荧光PCR阳性结果包含普通PCR阳性结果，荧光PCR检测方法灵敏度高于普通PCR检测方法。

图6  Hs qPCR临床样本检测应用扩增曲线

（六） 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

所建立的Taqman探针法实时荧光定量PCR方法已通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等，验证结果见表4。

表4 三家单位验证结果

| 验证单位 | 特异性 | 敏感性（检测限） | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 良好 | 10 copies/μL， CV值1.7% | 106copies/μL，CV值0.6% 102copies/μL，CV值0.6% |
| 中科基因 | 良好 | 10 copies/μL， CV值1.6% | 106copies/μL，CV值0.52% 102copies/μL，CV值0.57% |
| 云菱计量 | 良好 | 10 copies/μL， CV值2.1% | 106copies/μL，CV值1.1% 102copies/μL，CV值1.1% |

本项目拟定标准的实施，可有效补充现有标准中缺少实验动物睡眠嗜组织菌病原检测方法的现状；实现对实验动物及其样品、相关制品、材料的快速检测；本标准中的方法高效可靠，易制成标准化试剂，方便推广应用。

（七） 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

国内外暂无同类标准。无可取得的国外测试样品。

（八） 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

无。

（九） 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十） 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

睡眠嗜组织菌（Histophilus somni，Hs）是一种无运动力、无芽孢、无荚膜的革兰氏阴性多形球杆菌，定殖于动物的鼻咽部和生殖道，急性或慢性患病动物主要以呼吸道带菌，并且主要是以呼吸道分泌物进行传播。感染这种病菌后会出现急性肺炎、急性喉炎、气管炎、胸膜炎，此外还可发现血栓性脑膜脑脊髓炎,心肌梗塞等病变。

目前国内实验动物领域尚无睡眠嗜组织菌核酸检测方法。

因此，建议作为推荐性实验动物地方标准，填补实验动物使用环节地方标准的空白，进一步完善实验动物领域标准化体系。

（十一） 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

根据本标准，实施实验室应制定标准操作规程（SOP）和相应的原始记录文件。组织相关检测人员开展检测培训后方可开展检测工作。

（十二） 废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。