ICS 65.020.30

CCS B44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS xxx-202x

实验动物 福利评价生理学关键参数测定技术规范

Laboratory animal - Technical specifications for key physiological parameters in welfare evaluation

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：北京大学、中国医学科学院医学实验动物研究所、首都医科大学、中山大学。

本文件主要起草人：李霞、徐国恒、向志光、韦玉生、陈柏安、蔡卫斌。

实验动物 福利评价生理学关键参数测定技术规范

1  范围

本文件规定了实验动物福利评价中对实验动物关键生理学参数测定的定义，包括体重测定规范、体温测定规范、 呼吸频率测定规范、心率测定规范、血压测定规范、血糖测定规范。

本文件适用于实验动物繁育、饲养与实验过程中为保障实验动物基本福利，评估实验动物生理学关键参数的技术实施指引，本文件描述的生理学关键参数包括：体重、体温、呼吸频率、心率、血压和血糖。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14925-2023  实验动物 环境及设施

GB/T 35823-2018  实验动物 动物实验通用要求

GB/T 35892-2018	实验动物 福利伦理审查指南

GB/T 39646-2020  实验动物 健康监测总则

GB/T 42011-2022  实验动物 福利通则

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

实验动物福利评价  laboratory animal welfare assessment

为保障实验动物福利，维持实验动物生理学、行为学等特性稳定，对人类为实验动物提供的外部条件参数及动物自身生命参数的稳定性和合理性进行的测定和评估。

[注：实验动物福利定义参考 GB/T 35892-2018]

3.2

实验动物生理学关键参数 physiological key parameters of experimental animals

在标准化环境下，实验动物可重复可量化测定的核心生命指标包括：体重、体温、呼吸频率、心率、血压、血糖等，是动物个体的重要的生命、生理和健康状态指标，也是能客观反映环境饲养条件和实验操作过程相关的应激、创伤、疼痛等实验动物福利评价的科学量化指标。

4  体重测定规范

4.1 测定方法

根据动物体型选择相应精度的称量设备。小鼠、大鼠等小型啮齿类使用精度至少为0.1 g的电子天平；兔、豚鼠等中型动物使用精度至少为1g的电子天平；犬、猴等大型动物应使用精度至少为10 g的称。

定期校准称量设备（每年至少1次），记录环境温湿度，群养动物需单独标记并隔离称重，避免群体应激。相关环境指标参考 GB 14925-2023。记录和报告的格式参考GB/T 39646-2020。

4.2 操作流程

称量前应禁食不禁水不超过12 小时（小鼠一般为4小时~6小时），以消除食物对体重的影响。称量时，将动物平稳转移至称量平台，待数值稳定后记录。对易挣扎动物（如兔、猫）可采用毛巾包裹法限制活动；犬类需训练适应称重或采用实验人员怀抱称重法（总重减去实验人员体重）。测量时应遵循GB/T 42011-2022的相关要求，保障动物福利。长期、连续测量体重需固定时间间隔（通常每周1次）并在相同时间段（如均在上午9点~10点）进行测量，以减少昼夜波动影响。若为多胎动物，幼崽出生时可能会因每胎数量的多少，体重有所差异。实验动物正常的体重参照附录A。

5  体温测定规范

5.1 测定方法

5.1.1 直肠测温

直肠测温是较为常用的方法，根据动物体型选择探头直径和插入深度：

小鼠/大鼠：1.5 cm~2.0 cm

豚鼠：3.5 cm

兔/猫：3.5 cm~5.0 cm

犬/猴：5.0 cm~7.0 cm

5.1.2 红外测温

利用红外测温仪器进行体温检测，为非接触检测方法，可在短时间内快速完成测温。

两种方法在测量时，环境温度应维持合适的范围。低温环境（<15 ℃）可导致体温降低1 ℃~3 ℃，高温环境（>30 ℃）则可能引发应激性升温。相关环境指标参考 GB 14925-2023。检查肛表水银柱是否已在最低刻度线以下，半导体温度计的指针是否指在零位。

操作需轻柔，避免损伤直肠黏膜；发现粪便阻塞时需清洁后重测；测定时尽可能使动物处于自然状态，勿使其过于紧张、恐惧，群居动物应单独测量以减少社交应激。测量时应遵循GB/T 42011-2022的相关要求，保障动物福利。

红外测温受环境影响较大，且市面上产品泛滥，应注意产品的选择，以及同一批检测时测温仪器与动物的距离保持一致，不同时间测量时保持环境一致性。此外，红外测温仪的测定值与直肠测温的测定值，二者之间可经过曲线拟合建立温度数值对应关系，以保障结果更准确。

5.2 操作流程

在测定前应先固定好动物，直肠测温法使用的探头应涂抹无菌石蜡油，以减少摩擦损伤，小心插入动物的肛门，保持稳定测量时间固定为3分钟（普通肛表）或至数值稳定（电子测温仪）。对小型啮齿类动物，可在探头加装橡胶限位环，防止插入过深。连续测定2～3次，取平均值。实验动物正常的体温范围参照附录A。

6  呼吸频率测定规范

6.1 测定方法

6.1.1人工记录法

以肉眼观察并记录呼吸的次数，或用听诊器进行人工记录，一般要求记录1分钟的呼吸次数。适用于犬、猪等大中型实验动物。

6.1.2仪器测量法

使用生理记录仪进行测定：将张力换能器与记录仪和动物相连。经换能器导线输入记录仪，换能器弹簧经细线固定于动物体表一定位置（一般为剑突位置），使细线牵张力适度。按待测的呼吸范围需要选择适当的灵敏度、时间常数、滤波后，将前置测量开关置于通的位置。按下走纸速度键，即可描记呼吸次数和变化曲线。

两种方法在测量时环境温度应维持在一定范围，高温可导致呼吸频率加快。测定前需使动物充分适应环境，保持安静。并保持在低噪音和正常照度的房间内进行测量，减少环境带来的应激。相关环境指标参考 GB 14925-2023。大动物避开进食1小时内。妊娠期动物一般呼吸频率会加快。幼年动物的呼吸频率一般高于成年动物。记录和报告的格式参考GB/T 39646-2020。

6.2操作流程

使动物处于相对安静状态，选取合适的方式进行测量，人工记录法可使用计数器进行辅助计数。使用仪器测量的应对动物进行麻醉。测量时应遵循GB/T 42011-2022的相关要求，保障动物福利。测量后记录数据，进行2次～3次测量取平均值。实验动物正常的呼吸频率范围参照附录A。

7  心率测定规范

7.1 测定方法

7.1.1 人工记录

人工记录主要有触诊法及听诊法，适用于中大型动物（兔、犬、猴）。兔的股动脉位于后肢内侧，犬的股动脉在腹股沟区，用手指轻压股动脉进行触诊，或利用听诊器进行心脏听诊，兔听诊区域为胸骨左侧第3肋-4肋间，犬听诊区域为左侧第5肋间（肘关节后方）。一般计数30秒，重复一次。

7.1.2心电图描记法

小型动物（小鼠、大鼠）因脉搏微弱，且频率较快，推荐采用心电图描记法。电极放置：右前肢（红）、左后肢（绿）、右后肢（黑），记录导联信号。分析R-R间期计算心率，部分心电检测仪器也可以直接读出心率数据，或利用植入式遥测设备进行心电图远程描记。该方法适用于所有实验动物。遥测设备一般可测量清醒状态下的动物心率。

两种方法在测量时应排除温度、湿度、动物的兴奋状态、健康状况、特殊的生理状况等对心率的影响。动物保定方法参考GB/T 35823-2018。记录和报告的格式参考GB/T 39646-2020。

7.2 操作流程

将动物放置于适宜的环境中，相关环境指标参考GB 14925-2023。人工记录法可使用计数器进行辅助计数。心电图描记法一般需麻醉动物，测量时动物仰卧位，四肢自然张开后保定，安置电极，连接仪器后进行测量，测量需进行2次～3次，取平均值。实验动物正常的心率范围参照附录A。

8  血压测定规范

8.1 测定方法

8.1.1无创测量

包括尾套法（适用于大小鼠等啮齿类动物，不适用于地鼠）和腿套法（适用于犬猴），用于清醒状态下，动物血压的测量，利用套管充气加压，激光传感器探测血流信号的原理进行检测。

无创测量法需将测量部位预热至血管扩张（37 ℃环境10分钟），其他环境指标参考GB 14925-2023。连续测量3次取均值。测量频率应小于3 次每天，间隔大于2 小时。

8.1.2 有创测量

测量的精度和灵敏度比无创测量高。经颈动脉或股动脉插管连接压力传感器，或通过包埋血压测定植入子遥感传感器经无线传输，获取收缩压（SBP）、舒张压（DBP）和平均动脉压（MAP）。一般动物应全身麻醉。

有创测量需进行动物的麻醉，注意手术操作的规范性，以及熟练性。动物保定方法参考GB/T 35823-2018，测量时应遵循GB/T 42011-2022的相关要求，保障动物福利。

8.2 操作流程

根据实验目的选择测量方法，若为无创测量，将动物提前放置在测量环境中适应1小时，连接设备，保定动物，预热测量部位，进行测量。

若为有创测量，动物需进行麻醉，经动脉分离后，45度斜切动脉壁，插入肝素化的导管，或包埋血压测定植入子，连接传感器，进行数据采集。实验动物正常血压的范围参照附录A。

9  血糖测定规范

9.1 测定方法

9.1.1 微创测量

使用便携式血糖仪进行实验动物血糖的测量。

9.1.2 实验室分析

利用全自动生化分析仪进行上样分析，或使用试剂盒进行测定，葡萄糖氧化酶(GOD)法试剂盒，其生化测定的反应原理与血自动生化分析仪测定一致，试剂构成也一样，均为根据Trinder反应原理，葡萄糖在葡萄糖氧化酶(GOD)作用下生成葡萄糖酸和过氧化氢(H2O2)；然后用过氧化物酶(POD)催化过氧化氢，使色原物质生成醌亚胺，颜色的深浅与葡萄糖浓度成正比，可使用分光光度计将酶标板反应孔在规定的nm波长下测定光密度值，通过标准曲线计算血浆葡萄糖浓度，通常血浆用量20μl。从检测原理看，采用葡萄糖氧化酶(GOD)法试剂盒手工测定，或采用血自动生化分析仪测定，测得的葡萄糖浓度数值远比采用便携式血糖仪测定的数值真实可靠。

两种方法在测量时，单次采血量应小于总血量的10%，避免反复同一部位采血。使用便携式血糖测定仪时，采血部位避免挤压，防止出现溶血。注意采血时的无菌操作，避免创口感染。实验室分析时，异常值需进行复核，实验方案中设置对照和重复，减少实验或仪器误差。注意市售的便携式血糖仪的质量参差不齐，可能导致测定值与真实血糖浓度偏差甚远，或波动甚大。

9.2 操作流程

测量血糖前应对动物进行禁食不禁水不超过12小时（有研究表明，小鼠禁食4小时～6小时后，胃肠道内容物已基本完全排空，实施禁食4小时、6小时、8小时、10小时等可能会较好的兼顾科学研究目的与实验动物福利评价考量。医学研究惯例常见人类和小鼠禁食12小时或过夜禁食，是因为既往已经积累了较多的12小时禁食获得的科学数据，考虑与既往科学数据可比性，可以采用12小时小鼠禁食，除非特殊科研观察目的，一般不宜禁食超过12小时。需要注意的是，常规的禁食并不同时禁水），根据不同物种采用不同的采血部位，大、小鼠应采集尾静脉（单次最大采血量50 μl）或眼底静脉丛采血（单次最大采血量200μl），兔进行耳缘静脉采血（单次最大采血量1 ml），犬和猴进行前肢头静脉采血（单次最大采血量3ml）。

使用便携式血糖仪进行测量时，使血样自然流出形成血滴，利用试纸条虹吸采血，读取测量值并记录。

使用实验室生化分析进行血糖测量时，需采集更多的血样，进行离心3000 rpm，10分钟，取血浆，使用全自动生化分析仪进行测量，或使用葡萄糖氧化酶(GOD)法试剂盒按照使用说明进行测量。记录并分析数据，记录和报告的格式参考GB/T 39646-2020, 实验动物正常血糖的范围参照附录A。

附录A

（资料性）

常用实验动物生理指标

| 动物种 | 平均体重 （g） | 体温 （℃） | 呼吸频率 （1min） | 心率 （1min） | 血压 (mmHg，上段：舒张期，下段：收缩期) | 血糖 （mg/dl） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小鼠 | 29 | 37.4 33.6~41.2 | 163 84~230 | 324~800 | 106 102~110147 133~160 | ♂61±27 ♀66±38 |
| 大鼠 | 210～300 | 35.1 32.1~38.1 | 85 85~110 | 261~600 | 90（60~100）116（80~130） | ♂117±23.1 ♀119±22.7 |
| 豚鼠 | 361.5 | 39.1 38.4~39.8 | 90 69~104 | 260~400 | 55~5880~94 | ♂95.3±11.9 ♀89±9.6 |
| 兔 | ♂2900 ♀2975 | 38.8 37.5~40.1 | 51 32~60 | 123~304 | 80（60~90）110（95~130） | ♂148±29.4 ♀138±11.5 |
| 地鼠 | 120 | 36.9 36.4~37.4 | 74 33~127 | 300~600 | 90100 | ♂72±14.9 ♀82±11.6 |
| 犬 | 13 kg | 38.9 36.7~40.6 | 24 20~34 | 100~130 | 100（75~122）148（108~189） | ♂83~125 ♀82~128 |
| 猫 | 3.3 kg | 38.6 37.2~39.9 | 31 20~40 | 110~140 | 100155 | ♂120±14 ♀114±15 |
| 猕猴 | ♂3.3 kg ♀3.6 kg | 38.8 37.2~40.2 | 40 32 ~50 | 165~240 | 84120 | ♂98±24.5 ♀100±25.8 |

体重数据主要摘自小山等：实验动物饲育管理的实际（1963），其他数据摘自田嶋嘉雄：实验动物的生物学特性资料（1989）。以上为正常实验动物的生理指标，在实际应用中请注意疾病动物模型的生理数据可能会因代谢等异常出现偏差。

-------------------------