ICS  65.020.30

B   44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS x-201x

实验动物 质量检测样品采集

Laboratory animal - sampling for quality control

征求意见稿

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国医学科学院医学实验动物研究所、军事科学院军事医学研究院、北京维通利华生物技术有限公司、苏州西山生物技术有些公司、中国食品药品检定研究院、广东实验动物检测所、上海实验动物中心、首都医科大学、浙江实验动物质量检测站。

本文件主要起草人：向志光、范薇、郭连香、韩雪、付瑞、张钰、魏晓峰、佟巍、张丽芳、李长龙、戴方伟、魏强、岳秉飞。

实验动物 质量检测样品采集

1　范围

本文件规定了实验动物质量检测过程中动物群体抽样、样品采集时机、采集部位、样品类型、样品后处理等的一般要求。

本文件适用于实验动物进行微生物与寄生虫、遗传、环境设施等质量检测的样品采集过程的质量控制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB14922.1 实验动物 寄生虫学等级及监测

GB14922.2 实验动物 微生物学等级及监测

GB/T14926.42 实验动物 细菌学检测 标本采集

NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存和运输技术规范

T/CALAS77-2020 实验动物 哨兵动物的使用

T/CALAS 31-2017 实验动物 安乐死指南

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

3.1

实验动物质量监测计划  laboratory animal quality monitoring program

对特定实验动物设施内饲养的实验动物的微生物、寄生虫和遗传质量进行预防、检测、诊断、控制、清除所制定并实施的计划。

3.2

样品 sample

来源于实验动物的活体或死亡的动物、动物周围的附属材料、动物周围环境，经过一定的采集和处理程序，具备动物反应动物群体质量性状的材料或信息。

3.3

实验动物微生物单元 laboratory animal breeding units

实验动物设施中独立的微生物状态的实体，拥有独立的物理空间、动物流、人流和物品流。常见的微生物单元包括但不限于拥有一个或多个房间的屏障系统、一个隔离器、一组微屏障笼具。

4  要求

4.1 采样目的

4.1.1 常规动物质量监测

实验动物质量监测通常包括微生物学和寄生虫学等级与监测，以及遗传质量控制。应根据质量监测目标明确实验动物采样目的，及制定采样程序。

4.1.2 异常动物的检查

当动物出现异常表现，例如精神沉郁、食欲不振或废绝、发热等，以及存在动物烈性传染病或人兽共患病病原污染风险时，可以对异常动物进行采样检测，以确定病因。

4.1.3 物料和环境样品检测

为调查物料和环境中微生物对动物质量的影响，可以采集物料和环境样品进行检测。

4.2 样品类型与采样部位

根据检测目标、选用的检测方法、动物的年龄、病原在实验动物宿主的组织器官分布选择合适的样品类型及采样部位。同时需要病原在体内的消长规律评估采样部位对病原检出率的影响。如比较粪便与盲肠内容物的病原检出的差异。

环境样品采集，要根据污染流向选择下游位点，部分样品要进行浓缩，或加长采样时间，如浮游菌采集等。

推荐的样品类型和采集部位包括：

（1）寄生虫检测：通常采集动物皮毛、天然孔等拭子、粘片、粪便、肠道内容物等。

（2）病原抗体检测：通常采集血清样品。啮齿类动物进行血清学检测，应采集成年动物样品。

（3）病原核酸检测：通常采集口腔拭子、体拭子和粪便。

（4）病理学检查：采集病变交界处的组织进行病理学检查。

（5）哨兵动物检测：哨兵动物对于实验动物的健康监测具有重要意义，哨兵动物作为检测样本，反映群体中病原传播，当没有足够的动物或者合适的动物（如免疫缺陷动物血清学检测）用来检测的情况下，哨兵动物是最适用的监测方法。哨兵动物样品的采集部位与种群动物相同。哨兵动物的使用参考团体标准T/CALAS77-2020。对于不易经脏垫料传播的病原，有时采集动物群体本身是必须的。

4.3 采样数量

实验动物饲养机构应根据动物自身遗传背景、既往病原检出史、近期病原流行水平、动物群体大小、实验动物使用目的等确定采样数量。涉及抽样时，应根据以上因素进行抽样与质量评价的风险评估。

4.3.1全群采样：对于部分病原，特别是非人灵长类实验动物的人兽共患病原，需要进行全群采样，对每只动物进行筛查。例如结核分枝杆菌、B病毒对于猴是每只必检。

4.3.2抽样：对于部分病原，可以根据种群大小、流行情况、危害程度、既往检出史、设施防控水平等进行评估，决定采样比率和频率。可参考国家标准GB14922的要求确定抽样数量和频率；也可根据设施需要确定最小抽样数量，并评估结果的置信区间。

4.4 采样时机

不同病原的采样间隔周期应根据病原的消长规律，以及流行水平等进行制定。高流行率病原，应在一个消长周期内采样至少一次（血清学的消长周期较长，病原学的较短）。可参考GB14922的要求。

新引进动物时，应根据实验动物质量监测计划进行抽样并采集样本检测。

动物出现疑似传染病或异常死亡时也应及时采集发病或死亡动物的样本检测。

4.5 采样程序

对于动物群体的质量监测，要做好统筹，将待检测项目列入计划，并根据样品类型和检测方法制定采样程序。可参考GB14922的程序进行。对同一活体动物的多种样品采集，要遵循样品互不干扰的原则。

4.6 采样方法

4.6.1 啮齿类动物应活体送检，剖杀后取样。其他动物活体样本采集时应做好动物的保定，需要时应按照实验动物福利等要求进行动物麻醉。

4.6.2样品采集应遵循从高级别到低级别，从外到里，从上到下，无菌操作的原则。

4.6.3不同类型样品的采集可参考GB/T14926.42 和NY/T 541进行。

4.7样品包装与储运

样品采集后至检测前用做好样品的包装，防止样品间的交叉污染。并做好样品的识别，进行唯一性标识。

样品应根据检测方法做好储运，选择合适的储运条件，如使用适当的运输培养基、低温、冷冻运输等。

对于可能含有《人间传染的病原微生物名录》和《一、二、三类动物疫病病种名录》中的病原体的病料样本，其包装和运输应符合UN2814、UN3373或UN2900的要求。

4.8 样品的质量控制

应建立样品质量控制程序，考虑上述要求，并参考不同检测技术对样品的要求进行样品质量评估，识别不同采样步骤和运输过程对于样品质量的影响，做好风险控制。

4.9 样品采集的动物福利保障

4.9.1实验动物质量监测活动样品采集中活体剖杀动物采样不可避免。应对检测方法与病原检出能力进行评估，选择动物周边环境样品或动物附属样品监测与活体动物检测相结合，减少活体剖杀动物的样品采集。

4.9.2 活体样本采集宜在动物生产或实验设施进行，应对动物进行保定或者麻醉，避免动物产生应激。

4.9.3 在动物生产或实验设施进行活体剖杀，应有单独的安乐死房间或者设备，避免造成同伴动物的恐惧。

4.9.4 动物安乐死程序应优先选用T/CALAS 31-2017推荐的方法。

4.10样品采集中的生物安全

4.10.1应做好生物安全风险的识别与控制。检测人员应具备相应的专业知识，并定期进行培训和考核。检测计划制定者应具备生物安全风险识别能力。

4.10.2 采样时个人一般应采取初级防护措施；如怀疑有烈性病原体感染时应根据风险评估结果提高生物安全防护水平。

-------------------------