ICS  65.020.30

B   44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS x-202x

实验动物 动物感染实验个人防护要求

Laboratory animal-Personal protection requirements

for animal infection experiment

（征求意见稿）

2022-xx-xx发布                              2022-xx-xx实施

| 中国实验动物学会发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准主要参考《实验室生物安全通用要求》《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》《兽医实验室生物安全要求通则》。

本标准由中国实验动物学会归口。

本标准由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本标准由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本标准起草单位：中国科学院武汉病毒研究所、武汉大学、华中农业大学、武汉生物制品研究所有限公司、湖北省疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：吴佳、陈西、安学芳、代明、彭云、唐浩、赵赫、刘军、卢佳、唐利军

本标准于2022年-xx-xx首次发布。

实验动物 动物感染实验个人防护要求

- 范围

本标准规定了动物感染实验活动中所涉及的个人防护要求。

本标准适用于从事第一类至第四类病原微生物动物感染实验活动。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 19489-2008  实验室生物安全通用要求

RB/T 199-2015  实验室设备生物安全性能评价技术规范

CNAS-CL05-A002：2020  实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明

人间传染的病原微生物名录

动物病原微生物分类名录

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

病原微生物  pathogenic organisms

是指可以侵犯人、动物引起感染甚至传染病的微生物，包括病毒、细菌、真菌、立克次体、寄生虫等。

根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，将病原微生物分为四类：

第一类病原微生物，是指能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物，是指能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

第三类病原微生物，是指能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物。

第四类病原微生物，是指在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。

[来源：中华人民共和国生物安全法第八十五条；国务院2004第424号令 病原微生物实验室生物安全管理条例第七条]

3.2

动物感染实验  animal infection experiment

是指以活的病原微生物感染动物的实验。

[来源：人间传染的病原微生物名录，有修改]

3.3

动物生物安全实验室animal biosafety laboratory

是指从事动物活体操作的生物安全实验室。根据实验所用动物的品种，分为脊椎动物实验室和无脊椎动物实验室。根据对所操作生物因子采取的防护措施，将动物实验室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四级，一级防护水平最低，四级防护水平最高。以ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3和ABSL-4（animal biosafety level，ABSL）表示动物生物安全实验室相应的生物安全防护水平。

[来源：GB 19489-2008，4.1和4.3，有修改]

3.4

个人防护装备  personal protective equipment,PPE

是指防止人员个体受到生物性、化学性或物理性等危险因子伤害的器材和用品。

[来源：GB 19489-2008，2.16]

3.5

实验动物体型分类 laboratory animal type

根据动物体重差异将动物分为小型动物、中型动物和大型动物。小型动物一般指体型较小的啮齿类动物，如小鼠、大鼠、地鼠和豚鼠等；中型动物包括兔、犬和猴等；大型动物包括羊、牛和马等较大动物。

[来源：T/CALAS7-2017，3.9]

3.6

正压生物防护头罩 positive pressure biological protective hood

通过电动送风或外部供气系统将过滤后的洁净空气送入头罩内并在头罩内形成一定正压，对人员呼吸和头面部提供有效防护的生物防护装备。

[来源：CNAS-CL05-A002，3.17]

- 动物感染实验个人防护要求

  - 通用要求

    - 动物实验人员应根据所操作的病原微生物分类和国家颁布的《人间传染的病原微生物名录》《动物病原微生物分类名录》的规定，选择相应防护等级的生物安全实验室开展动物感染实验活动。对未列入《名录》中的病原微生物，应进行风险评估并经所在机构或国家相关生物安全专家委员会评估决定。动物生物安全实验室的选择应遵守如下原则：

    - ABSL-1实验室：适用于操作在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物；

    - ABSL-2实验室：适用于操作能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物；

    - ABSL-3实验室：适用于操作能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物；

    - ABSL-4实验室：适用于操作能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

    - 动物实验人员应通过动物实验和生物安全相关培训并考核合格，取得上岗资格。

    - 所在机构应制定人员暴露和伤害的应急预案，相关人员应接受培训并演练。

    - 感染危险可能性增加和感染后果可能严重的实验人员不应从事动物感染实验活动，除非有办法除去这种危险。

    - 不应在实验室工作区饮食、抽烟、处理隐形眼镜、使用化妆品和存放食品等。

    - 应使用适宜的移液装置，禁止用嘴吸液。

    - 应最大程度减少所有可能产生感染性气溶胶或飞溅物的操作并防止感染性材料溢洒。

    - 应在生物安全柜或相当的隔离装置内从事涉及产生气溶胶的操作，否则应组合使用个体防护装备和其他的物理防护装置。

    - 使用锐器时，应遵守GB 19489-2008中B.2.11的规定。

    - 在操作动物过程中应使用动物约束装置和安全的操作方式以降低人员意外伤害的风险。

    - 进入实验室之前应在更衣室内脱下自己的外套和饰品（如项链、耳饰、戒指、手镯和手表等）。不应留长指甲。不宜留长须发。

    - 选择合适的个人防护装备并正确佩戴。个人防护装备包括但不限于口罩、护目镜、面罩、呼吸器、听力保护器、头套、防护服、手套、鞋及鞋套等。个人防护装备在工作中发生污染和破损时，应及时更换。脱卸个人防护装备前，应对手部进行消毒处理。

    - 应根据实验活动的防护要求选择使用医用外科口罩、KN95及以上医用防护口罩。使用KN95及以上口罩前应进行个体适合性试验，每次佩戴应检查气密性（参见附录A）。

    - 防护有害物质飞溅或黏膜沾染时，应佩戴护目镜或面罩。护目镜和面罩应定期清洁。如果被污染，应用适当的消毒剂消毒。个人眼镜不能替代护目镜使用。

    - 可使用正压生物防护头罩加强对头面部及呼吸道保护。正压生物防护头罩需要定期进行评价，评价方法应遵守CNAS-CL05-A002:2020中5.15的规定。

    - 需要防化学物质气体伤害时，应佩戴半面罩呼吸器或全面罩呼吸器。呼吸器应使用防化过滤器，如需要同时防生物危害，应结合使用防生过滤器。每次佩戴呼吸器时应检查气密性。

    - 当存在引起人体不适的声音时，宜佩戴降噪耳塞等听力保护器材。

    - 应根据不同的防护水平要求选择相应的防护服。包括实验室工作服、连体衣、隔离衣、围裙以及正压防护服等。防护服大小应合适，离开实验室前按程序脱下防护服，重复使用的防护服应消毒灭菌后再洗涤。

    - 应根据工作需要选择相应的手套并方便使用。包括具有防生化、辐射、冷热、锐器伤和动物抓咬伤等多种不同功能的手套。穿戴防护手套前应检查手套有无破损并正确穿戴。每当发生污染、破损或穿戴一定时间后应及时更换手套，离开实验室前按程序脱下手套。常用乳胶手套的脱卸应按照附录B进行。

    - 在脱掉手套后离开动物实验区时应洗手。洗手步骤应按照附录B进行。

    - 鞋及鞋套：工作用鞋要防水、防滑、耐扎、舒适，可有效保护脚部，必要时加穿鞋套。

    - 脱卸个人防护装备时应防止感染性材料的转移。

    - 涉及辐射的动物实验，人员应穿戴合适的防辐射装备。

  - 不同防护等级动物实验室的个人防护要求

    - ABSL-1实验室个人防护要求

      - 应戴头套，并将头发完全包裹于头套内。

      - 应戴医用外科口罩。

      - 戴隐形眼镜的人员在进入具有潜在高浓度或空气颗粒物的污染区域时，应戴护目镜。

      - 应戴与实验任务匹配的合适手套。

      - 应穿实验室工作服，工作服应为长袖、袖口可束紧，下摆过膝。屏障环境设施内应穿连体衣。普通环境设施内操作大中型动物时视情况加穿防水围裙。

      - 应穿不露脚趾的鞋。大中型动物实验设施内视情况穿防水鞋。

      - 接触非人灵长类动物的人员应评估黏膜暴露风险并穿戴与工作相匹配的防护装备（如护目镜和面罩等）。

      - 对于从事大中型动物操作的人员应考虑使用其他的个人防护装备。

      - 实验人员离开实验室前应脱去工作服、口罩和手套等个人防护装备，并洗手。必要时进行个人淋浴。

    - ABSL-2实验室个人防护要求

      - 适用时，应符合ABSL-1实验室个人防护要求。

      - 操作经空气传播的病原微生物时，经风险评估后确定是否佩戴KN95及以上口罩。

      - 必要时，佩戴护目镜、面罩，戴二层手套。

      - 从事大中型动物操作时，应加穿一层一次性手术衣。

      - 制定人员职业健康计划，必要时对人员进行免疫接种并留存本底血清。

    - ABSL-3实验室个人防护要求

      - 适用时，应符合ABSL-2实验室个人防护要求。

      - 至少有两名工作人员共同开展动物实验。

      - 应戴KN95或以上等级的医用防护口罩。宜佩戴护目镜、面罩或呼吸器。

      - 戴二层手套，内层手套应压住内层隔离衣袖口，外层手套压住外层防护服袖口。必要时，戴防动物抓咬或锐器割伤功能的手套。手套应先消毒再脱下。

      - 穿二层防护服，其中内层为隔离衣，可选用一次性或多次使用服装，外层为一次性医用防护服。必要时，加穿一层医用一次性手术衣。

      - 如使用正压防护服，着装要求见4.2.4.2

      - 小型啮齿类动物实验应穿防护鞋及一次性鞋套。

      - 大型动物操作应穿防水围裙和防水鞋。

      - 动物实验人员适时进行免疫接种，在动物实验前留存本底血清。免疫低下者、孕妇和哺乳期妇女禁止从事此类实验活动。

      - 离开实验室时时应进行个人淋浴。

    - ABSL-4实验室个人防护要求

      - Ⅲ级生物安全柜型的ABSL-4实验室

        - 个人防护要求同ABSL-3实验室的要求。

        - 所有的实验材料、受感染的动物应在Ⅲ级生物安全柜中进行操作。

        - 建立人员医疗监督管理制度，包括免疫接种、血清收集和潜在实验室暴露后的隔离及医疗护理措施。

      - 带生命支持系统的ABSL-4实验室

        - 同4.2.4.1.3。

        - 进入实验室时，工作人员先脱掉个人所有服饰，然后穿一层一次性或多次使用的隔离衣，戴一层乳胶手套并覆盖隔离衣袖口，再穿正压防护服。正压防护服需定期评价，评价方法应遵守RB/T 199-2015中4.8的规定。

        - 每次穿正压防护服前应先检查正压防护服的气密性，重点检查手套。

        - 在正压防护服的手套外再戴一层乳胶手套。需要时，另戴一层防动物抓咬或锐器割伤的手套。

        - 退出实验室时经过化淋间对正压防护服进行化学淋浴消毒及清洁。

        - 化学淋浴完成后，退出到正压防护服更换间，脱掉正压防护服和隔离衣，然后进行个人淋浴。

  - 无脊椎动物生物安全实验室个人防护要求

    - 应根据不同防护级别、所操作的无脊椎动物种类和工作性质参照4.2的个人防护要求选择合适的个人防护装备并掌握正确的使用方法。

    - 宜选用浅色的防护服和相应的其他个人防护装备。

    - 防护服应减少裸露的皮肤区域，不穿裙子、短裤、露趾鞋、凉鞋和T恤衫，以减少被无脊椎动物叮咬的风险。

    - 接触或处理潜在感染的无脊椎动物、血液和相关设备时，应戴手套。离开实验室时应脱掉手套，并洗手。

附录A

（资料性附录）

KN95及以上级医用防护口罩适合性和气密性试验

- 适合性定性试验

A.1.1  试验前要求

15min内未吃食物或嚼口香糖，整个测试过程中用嘴进行呼吸。

A.1.2   敏感度试验

A.1.2.1  在不戴口罩的情况下戴上测试面罩，向测试口内喷洒测试溶液。以10次为一个等级。30次后仍感觉不到测试剂味道则换一种测试剂。

A.1.2.2  去掉面罩，用水漱口，直到清除口中的苦味。

A.1.3  适合性试验

A.1.3.1  戴好合适的口罩后，罩上面罩。

A.1.3.2  向面罩的检测口内喷敏感级数次数的测试剂。

A.1.3.3  每隔30s喷入敏感级数二分之一次数的测试剂，以维持面罩内测试剂浓度。

A.1.3.4  完成以下动作，每个动作60s：

- 正常呼吸

- 有规律深呼吸

- 左右转动头部，每个位置停下呼吸一次

- 抬头低头，每个位置呼吸1-2次

- 慢速大声说话（可读一段文字）

- 弯腰或原地慢跑

A.1.4  结果判断

A.1.4.1  合适

在整个测试过程中没有感觉到测试剂味道，则判定适合。

A.1.4.2  不适合

在完成各项动作过程中如感觉到测试剂的味道，则判定口罩不适合，应调整口罩佩戴方式后再进行测试，仍不适合者更换口罩类型。

- 适合性定量试验

A.2.1  试验环境要求

试验空间大小能容纳受试者自由进行固定的测试动作。空气中颗粒数应不小于70×106个/m³。如颗粒数过少，可使用气溶胶发生器增加环境中的颗粒物，要求粒数中值直径约为40nm，几何标准差约为2.2。如使用氯化钠气溶液，则空气中的相对湿度应不大于50%。

A.2.2  试验人员要求

男性刮掉胡须。

A.2.3  试验过程

在口罩上接近佩带者口鼻部的“呼吸区域”穿刺，安装采样管。采样管应在受试者颈部佩戴的支持装置上固定以减小试验过程中对口罩的干扰。

受试者做以下六个规定动作，每个动作做1min：

1） 正常呼吸：站立姿势，正常呼吸速度，不说话。

2） 深呼吸：站立姿势，慢慢深呼吸，注意不要呼气过度。

3） 左右转头：站立姿势，缓缓向一侧转头到极限位置后再转向另一侧，在每个极限位置都应有吸气。

4） 上下活动头部：缓缓低头，再缓缓抬头，在抬头的极限位置应有吸气动作。

5） 说话：大声缓缓说话。让受试者从100倒数或读一段文章。

6） 正常呼吸：同1）。

A.2.4  结果判断

通过计算测得的口罩外部颗粒的平均浓度和口罩内部平均浓度的比值来计算每个动作的适合因数以及总适合因数。根据设备说明判断测试结果。

- 气密性试验

A.3.1  双手遮住口罩，用力呼气。若空气从口罩边缘溢出，即佩戴不当，应调整头带及鼻梁金属压条。

A.3.2  双手遮住口罩，用力吸气，口罩中央会内陷。若有空气从口罩边缘进入，即佩戴不当，应再次调整头带及鼻梁金属压条。

A.3.3  重复以上2-4项操作，直至感觉无空气从口罩边缘溢出或进入为止。

附录B

（规范性附录）

乳胶手套脱卸和洗手步骤

- 乳胶手套脱卸步骤

  - 一只手的拇指和食指捏住另一只手套腕部外面，其余手指钩住手套翻转脱下。

  - 脱下后，握在戴手套的手掌中。

  - 用脱下手套手的食指、中指和无名指三指并列从手套边缘插入另一手套中，向身体外侧用力，翻转脱下。

  - 边脱边包裹掌心中先前脱下的手套，然后放入垃圾桶中。

- 洗手步骤

  - 先在水龙头下把双手充分淋湿，然后擦肥皂或洗手液。

  - 手心相对，手指合拢，相互揉搓，至少10个来回以洗净掌心和指腹。

  - 掌心相对，十指交叉，相互揉搓指缝、指蹼，至少10个来回。

  - 将一手五指尖并排在另一手的掌心处放置揉搓，至少10圈以洗净指尖和掌心，换   手进行重复动作。

  - 手心对手背，手指交叉沿指缝相互揉搓，至少10个来回以洗净手背，换手进行重复动作。

  - 一手握住另一手的大拇指揉搓，至少10次，换手进行重复动作。

  - 双手轻合空拳，相互合十揉搓，至少10个来回以洗净指背。

  - 一手握住另一手的手腕揉搓，至少10次，换手进行重复动作。

  - 用清水将双手彻底冲洗干净，注意冲洗时腕部要低于肘部。

  - 擦干或吹干双手。