ICS  65.020.30

CCS  B   44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS x-202x

实验动物  缺血性脑卒中啮齿类动物模型评价规范

Laboratory animal -Specification for evaluation of rodent ischemia-stroke models

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国医学科学院医学实验动物研究所。

本文件主要起草人：孟爱民、刘雁勇、管博文、何君、孔琪、王卫、魏强、。

实验动物 缺血性脑卒中啮齿类动物模型评价规范

1　范围

本文件规定了缺血性脑卒中啮齿类动物模型评价规范，包括基本原理、主要设备、制备方法、模型评价和结果判定。

本文件适用于缺血性脑卒中科学研究中对动物神经功能和脑组织损伤模型的评价。

2  规范性引用文件

下述标准所包含的条文，通过在本文件中引用而构成为本文件的条文。

GB/T 35892-2018  实验动物 福利伦理审查指南

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

缺血性脑卒中 Ischemic stroke

缺血性脑卒中是指由于脑的供血动脉（颈动脉和椎动脉）狭窄或闭塞、脑供血不足导致的脑组织坏死的总称。

3.2

大脑中动脉栓塞 middle cerebral artery occlusion

内源性、外源性栓子导致大脑中动脉阻塞。

3.3

缺血再灌注损伤 ischemia-reperfusion injury

组织器官缺血后重新得到血液再灌注后，不能使组织、器官功能恢复，反而加重组织、器官的功能障碍和结构损伤。

4  缩写

HE    苏木素-伊红染色

MCAO 大脑中动脉栓塞

mNSS  改良动物神经功能缺损评分

MRI   核磁共振成像

PFA   多聚甲醛固定液

TTC   氯化三苯基四氮唑

T2WI  T2加权扫描

5  基本原理

用手术或者非手术方法引起脑组织短暂或者持久性脑缺血，脑缺血后不同的时间出现行为障碍和脑梗死。大脑中动脉梗塞引起大脑皮层和基底核缺血性损伤，以海马和纹状体最为敏感，和人的病理改变类似。短暂性脑缺血再灌注则可引起再灌注损伤。

6  主要设备

a）手术器械

b）37℃恒温摇床

c）数码相机及Image J图像分析系统

d）-20℃冰箱

e）激光多普勒血流仪

f）7-T 磁共振成像设备

7  制备方法

7.1 动物实验应符合GB/T 35892-2018，并经过IACUC审批。

7.2 模型制备人员应经过麻醉及手术培训，保证模型一致性。

7.3 宜选用SPF级或更高等级的大鼠、小鼠等作为造模动物。

8  模型评价

8.1 行为学评分

8.1.1 longa评分

动物清醒后进行longa评分，评分分为5个等级（表1）。1-3分纳入可用动物模型。

表1 longa评分等级

| 评分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 0分 | 正常，无神经功能缺损； |
| 1分 | 轻度神经功能缺损，左侧前爪不能完全伸展 |
| 2分 | 中度神经功能缺损，行走时，动物向左侧（瘫痪侧）转圈； |
| 3分 | 重度神经功能缺损，行走时动物身体向左侧（瘫痪侧）倾倒； |
| 4分 | 不能自发行走，意识丧失； |

8.1.2 mNSS评分

a）在造模后1d、3d、7d、14d、21d、28d应用mNSS法盲法观察记录，进行评价。

mNSS评分表

| 项目 | 评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- |
| 运动试验 |  | 6 |
| 提尾实验 |  |  |
| 前肢弯曲 | 1 |  |
| 后肢弯曲 | 1 |  |
| 30s内头部向垂直轴转动角度>10° | 1 |  |
| 行走实验（正常值=0；最大值=3） |  |  |
| 正常行走 | 0 |  |
| 无法直走 | 1 |  |
| 向患侧转圈 | 2 |  |
| 向患侧倾倒 | 3 |  |
| 感觉实验 |  | 2 |
| 放置实验（视觉及触觉测试） | 1 |  |
| 本体感觉实验（将爪子推到桌沿刺激肢体肌肉） | 1 |  |
| 平衡木实验（正常值=0；最大值=6） |  | 6 |
| 保持平衡 | 0 |  |
| 抓住平衡木的边缘 | 1 |  |
| 抱着横梁，一条腿从横梁上掉落 | 2 |  |
| 抱着横梁，两条腿从横梁上掉落，或在平衡木上旋转（>60s） | 3 |  |
| 试图在横梁上保持平衡，但却摔落（>40s） | 4 |  |
| 试图在横梁上保持平衡，但却摔落（>20s） | 5 |  |
| 从横梁上掉落，不曾试图保持平衡或抓住横梁（<20s） | 6 |  |
| 反射缺失和异常运动（正常值=0；最大值=4） |  | 4 |
| 耳廓反射（刺激外耳道时摇头） | 1 |  |
| 角膜反射（用棉花轻轻接触角膜时眨眼） | 1 |  |
| 惊吓反射（用手快速轻拍硬纸板，看其是否有运动反应） | 1 |  |
| 癫痫、肌肉痉挛、肌张力障碍 | 1 |  |
| 共计 |  | 18 |

b）共计18分，评分越高，损伤越严重。一般中度程度损伤用于评价模型。

mNSS评分等级

| 评分 | 内 容 |
| --- | --- |
| 0分 | 正常，无神经功能缺损 |
| 1-6分 | 轻度神经功能缺损 |
| 7-12分 | 中度神经功能缺损 |
| 13-18分 | 重度神经功能缺损 |

8.1.3 平衡木行走时间测定

a）平衡木行走时间测定用于评价动物运动平衡功能。

b）测试前动物每天训练1次，连续训练2 d。

c）记录动物四肢均通过整个平衡木的时间；超过 120 s 未通过整个平衡杆或从平衡杆跌落记为120 s。

8.1.4 贴纸去除时间测定

a）贴纸去除测定用以评价动物前肢感觉功能。

b）观察并记录动物去除2只前爪粘纸片的总时间，若120 s内未去除纸片，记为120 s。

c）注意保持环境安静。

8.2 病理学评价

a）应用TTC法检测脑梗死体积。经TTC染色后，大体病理观察可见：正常组织呈红色，梗死组织未被染色而呈白色。脑片放入4%PFA中固定后拍照。拍照后进行常规HE染色。使用图像分析系统计算各切面非梗死侧正常脑组织面积和梗死侧正常脑组织面积。

b）梗死体积为梗死面积之和与脑片厚度（2mm）的乘积，采用相对脑梗死体积对大脑梗死情况进行描述。

相对脑梗死体积（%）=非梗死侧正常脑组织体积-梗死侧正常脑组织体积非梗死侧正常脑组织体积（%）

梗死损伤分级

| 分级 | 相对梗死体积 |
| --- | --- |
| 轻度 | <10% |
| 中度 | 15～35% |
| 重度 | 35～60% |

c）脑组织HE染色，梗死区脑组织镜下显示纹状体和皮层神经细胞的丢失形成空泡样结构，并出现脑水肿、胶质细胞增生和脑血管扩张等病理改变。

8.3 脑血流监测

a）建模手术期间可应用激光多普勒血流仪检测脑血流。

b）探头放置位置对应在大脑中动脉供血区。

c）大脑中动脉梗塞期间脑血流下降至基线的30%，再灌注期间脑血流恢复至基线70%以上,表明模型制备成功。

8.4 脑核磁检测

a）造模后不同时间点可以进行动物脑核磁检测。

b）用动物专用线圈接收，进行T2加权扫描。

c）对T2WI序列显示脑梗死异常信号范围进行人工勾画，计算梗死体积。

9  结果判定

9.1 术后应用Longas评分法进行模型分级。可用脑血流图术中监测及术后不同时间点脑组织核磁检测辅助评价。

9.2 术后应用mNSS检测及脑组织TTC检测进行机制研究和治疗效果的评价。可在不同时间点进行平衡木行走时间、贴纸去除时间测定、脑组织核磁检测辅助评价。