ICS 65.020.30

CCS B44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS xxx-202x

实验动物 脑心肌炎病毒PCR检测方法

Laboratory animal-PCR method for Encephalomyocarditis virus

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国食品药品检定研究院。

本文件主要起草人：王吉、王淑菁、冯育芳、李晓波、付瑞、岳秉飞、王莎莎、秦骁、李威。

实验动物 脑心肌炎病毒PCR检测方法

1  范围

本文件规定了脑心肌炎病毒PCR检测方法。

本文件适用于实验动物怀疑本病发生，实验动物接种物、实验鼠环境和鼠源性生物制品中脑心肌炎病毒的检测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

脑心肌炎病毒 Encephalomyocarditis virus

是导致乳鼠流行性腹泻的病原，属呼肠病毒科，轮状病毒属，基因组为双股RNA。

在分类上属小RNA病毒科、心病毒属，核酸型为单股RNA。其易感宿主广泛，可感染多种哺乳类动物、鸟类、昆虫和人类。可导致动物和人类发生脑炎、心肌炎或心肌周围炎。哺乳动物中猪最易感，感染率最高可达90%，啮齿类是EMCV的天然宿主，病毒可在体内长期存在而不发病。

3.2

逆转录实时荧光聚合酶链式反应 real-time quantitative reverse transcription polymerase chain reaction； real-time RT-PCR

将RNA逆转录为cDNA后再作为模板进行实时荧光PCR扩增。PCR反应体系中加入一对引物的同时加入一条特异性的荧光探针，该探针为一寡核苷酸片段,两端分别标记一个报告荧光基团和一个淬灭荧光基团。探针完整时，报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收；PCR特异性扩增时，Taq酶的5' →3'外切酶活性将探针酶切降解，使报告荧光基团和淬灭荧光基团分离，从而使荧光监测系统可接收到荧光信号，实现荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步。

3.3

Ct 值 cycle threshold value

从基线到指数增长的拐点所对应的PCR反应循环次数。

4  缩略语

下列缩略语适用于本标准。

RNA ：核糖核酸(ribonucleic acid)

RT-PCR：逆转录聚合醐链式反应(reverse transcription polymerase chain reaction)

EMCV 脑心肌炎病毒病毒 Encephalomyocarditis virus

FAM：6-羧基荧光素(6-carboxy fluorescein)

MGB：小沟结合位点 (Minor Groove Binder)

PBS 磷酸盐缓冲液 phosphate buffered saline

5  主要设备和材料

5.1 实时荧光PCR仪。

5.2 PCR 仪。

5.3 台式离心机。

5.4 涡旋振荡器。

5.5 组织匀浆器或手持式均质器。

5.6 生物安全柜。

5.7 PCR工作台。

5.8 -80℃冰箱，-20℃冰箱，2〜8℃冰箱。

5.9 微量可调移液器：10µL、20µL 、100µL 、200µL 、1000µL。

5.10 无RNase和DNase 污染的离心管(1.5 mL，2 mL), 无RNase和DNase污染的吸头及PCR 扩增反应管。

5.11 采样工具：棉拭子、剪刀、镊子等。

6  试剂

6.1 抽提试剂:基因组RNA提取试剂盒RNeasy Blood & Tissue Kit或其他等效产品。

6.2 无水乙醇。

6.3 逆转录试剂：Thermo RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit或其他等效产品。

6.4 实时荧光PCR试剂：GoTaq Probe qPCR Master Mix或其他等效产品。

6.4 引物和探针：根据表1的序列合成普通PCR引物，根据表2合成实时荧光PCR引物及探针，引物和探针加无RNase去离子水配制成10µmol/L储备液，-20℃保存。

表1普通PCR扩增引物

| 引物和探针名 | 引物和探针序列(5,-3,) | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| 正向引物 | AGTGAATGCCTTTTCTAATA | 518 |
| 反向引物 | TGTTTGTCTGAGTTCTGGTT |  |

表2实时荧光PCR扩增引物和探针

| 引物和探针名 | 引物和探针序列(5,-3,) | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| 正向引物 | TCGCAAAGACAGGATATAAGATAACT | 72 |
| 反向引物 | CTTCAAGAGTTGATTCAAGAGGAAAGGT |  |
| 探针 | FAM -CCGCAAACAAAACTTC -MGB |  |

注：探针也可选用具有与FAM和BHQ-1荧光基团相同检测效果的其他合适的荧光报告基团和荧光淬灭基团组合。

7  样品采集

7.1 生物安全要求

实验操作及处理按照GB 19489的规定，由具备相关资质的工作人员进行相应操作。

7.2 采样及样本的处理

7.2.1盲肠内容物或粪便

无菌采集约1 g的脑组织或心肌组织置于无菌1.5mL离心管，加入1 mL灭菌PBS, 使用电动匀浆器充分匀浆1~2 min, 12 000 r/min离心5min,取上清液转入另一无菌1.5 mL 离心管中，编号备用。

7.2.2 实验动物环境

7.2.2.1 实验动物饲料、垫料和饮水

取适量实验动物饲料和垫料置于聚乙烯薄膜袋中，加入适量灭菌PBS (饲料和垫料需 全部浸泡于液体中)密封后浸泡5~10 min,充分混匀，将混悬液转移至1.5mL离心管中， 4℃、12 000 r/min离心5 min,取上清液转入另一无菌1.5 mL离心管中，编号备用。取适量实验动物饮水直接转移到无菌1.5 mL离心管中，编号备用。

7.2.2.2 实验动物设施设备

用灭菌棉拭子拭取实验动物设施设备出风口初效滤膜表面沉积物，将拭子置入灭菌2mL离心管，加入适量灭菌PBS,浸泡5~10 min,充分混匀，取出棉拭子，将离心管于4℃、12 000 r/min离心5 min,取上清液转入另一无菌1.5 mL离心管中，编号备用。

7.3 样本的存放

采集或处理的样本在2〜8℃条件下保存应不超过24 h；若需长期保存，须放置-80℃冰箱，但应避免反复冻融(冻融不超过3次)。

8  试验步骤

8.1样本核酸提取

8.1.1 在样本处理区进行。为防止RNA降解，所用试验用具及溶液应无RNA酶，操作过程中应佩戴一次性橡胶或乳胶手套。

8.1.2 取200µL病毒液或已处理好的样品加入到无RNA梅的1.5 mL离心管中，加入600µL  Trizol 试剂，用旋涡振荡器剧烈振荡15 s后，室温放置5 min。

8.1.3 加入200µL三氯甲烷，用旋涡振荡器剧烈振荡15 s后室温放置3 min，4℃， 12 000 g离心 15 min。

8.1.4吸取上清液转移至一个新的无RNA酶的1.5 mL离心管中，加入500µL异丙醇，上下颠倒混匀，室温放置10 min。

8.1.5  4℃, 12 000 g离心15 min，弃上清液，将离心管倒置于吸水纸上,将液体去除。

8.1.6 加入1 000µL预冷的75%乙醇，缓慢颠倒洗涤沉淀。

8.1.7  4℃, 12 000 g离心15 min，弃上清液，将离心管倒置于吸水纸上，室温干燥沉淀5 min〜 10 min。

8.1.8 加入20µL DEPC水，溶解沉淀后，室温孵育10min。提取的RNA应在2h内使用或-70℃冰箱保存备用。

8.1.9 可采用同等效果的商业化RNA抽提试剂盒代替以上方法。

8.2 逆转录

8.2.1 逆转录反应体系

逆转录反应体系见表3，每次反应同时设计阳性对照、阴性对照和空白对照。其中，以含有脑心肌炎病毒的脑组织样本或片段质粒（见附录）作为阳性对照模板；以不含有脑心肌炎病毒脑组织样本作为阴性对照模板；以DEPC水作为空白对照。若使用其他公司逆转录试剂，应按照其说明书规定的反应体系进行操作。

表3 逆转录反应体系

| 试剂 | 用量/fiL |
| --- | --- |
| 5X Buffer | 4 |
| RevertAid 逆转录酶 | 1 |
| RiboLock RNase 抑制剂 | 1 |
| 随机引物 | 1 |
| dNTPs Mixture （10mmol/L） | 2 |
| 无核酸酶水 | 3 |
| RNA模板 | 8 |
| 总体积 | 20 |

8.2.2 逆转录反应参数

逆转录反应参数见表4

表4 逆转录反应参数

| 步骤 温度/℃ | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 1 25 | 5 min | 1 |
| 2 42 | 60min | 1 |
| 3 70 | 5min | 1 |

注：可使用其他等效的逆转录试剂盒进行，反应体系和反应参数可进行相应调整。

8.3 普通PCR

8.3.1 普通PCR反应体系

普通PCR反应体系见表5。若使用公司PCR试剂，应按照其说明书规定的反应体系进行操作。

| 表5 | 普通PCR反应体系 |  |
| --- | --- | --- |
| 反应组分 | 用量/µL | 终浓度 |
| dNTPs Mixture （10mmol/L） | 2 | 1X |
| 10×qBuffer（Mg2+ Free） | 2 | 1X |
| Taq HS酶（5U/µL） | 0.5 | 1X |
| 正向引物(l0µmol/L) | 1 | 500 nmol/L |
| 反向引物(10µmol/L) | 1 | 500 nmol/L |
| cDNA模板 | 2 |  |
| Nuclease-Free Water | 11.5 |  |
| 总体积 | 20 |  |

8.3.2 普通PCR反应参数

普通PCR反应参数见表6，试验检测结束后，对扩增产物进行电泳检测。

表6 普通PCR反应参数

| 步骤 | 温度/℃ 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 预变性 | 94 5min | 1 |
| 变性 | 94 30s | 35 |
| 退火， | 54 30s |  |
| 延伸 | 72 1min |  |
| 延伸 | 72 7min | 1 |

8.3.3 PCR扩增产物的检测

取5μl扩增产物于1.5%琼脂糖凝胶（含0.5µg/ml EB）进行电泳鉴定。电泳缓冲液为1×TAE(0.04 mol/L Tris乙酸，0.001 mol/L EDTA，pH8.0)，110V电泳30min，在紫外成像仪下观察PCR产物条带在凝胶中的位置，以100bp DNA ladder Marker为参照物，判定结果。RT-PCR阳性扩增片段进行测序，通过与Genbank 中EMCV序列进行比对以确定PCR检测的准确性。

8.4 实时荧光PCR

8.4.1 实时荧光PCR反应体系

实时荧光PCR反应体系见表7。若使用其他公司实时荧光PCR试剂，应按照其说明书规定的反应体系进行操作。

| 表7 | 实时荧光PCR反应体系 |  |
| --- | --- | --- |
| 反应组分 | 用量/jiL | 终浓度 |
| 2xGoTaq Probe qPCR Master Mix | 10 | 1X |
| 正向引物(l0µmol/L) | 0.4 | 200 nmol/L |
| 反向引物(10µmol/L) | 0.4 | 200 nmol/L |
| 探针(10 pmol/L) | 0.2 | 100 nmol/L |
| CXR Reference Dye ( 30µM) | 0.02 | 30nM |
| cDNA模板 | 2 |  |
| Nuclease-Free Water | 6.98 |  |
| 总体积 | 20 |  |
| 注：Bio- Rad、Roche 及 Eppendorf 等品牌仪器无需添加参比染料。 2） 针对其他仪器推荐的 CXR 参比染料浓度及添加方式如下： ABI 7500 和 7500 FAST、QuantStudio ® 、ViiA ® 7 及 Stratagene/Agilent 等品牌仪器需要加入较低浓度 （30nM）的参比染料。 ABI 的 StepOne™ 、StepOnePlus™、7300 、7900HT 等仪器需要加入较高浓度（500nM）的参比染料 |  |  |

8.4.2 实时荧光PCR反应参数

实时荧光PCR反应参数见表8，试验检测结束后，根据收集的荧光曲线和Ct值判定结果。

| 表8 实时荧光PCR反应参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 温度/七 时间 | 循环数 | 采集荧光信号 |
| 预变性 | 95 10min | 1 | 否 |
| 变性 | 95 15s | 40 | 否 |
| 退火，延伸 | 60 1min |  | 是 |
| 注：可使用其他等效的实时荧光PCR检测试剂盒进行，反应体系和反应参数可进行相应调整。 |  |  |  |

9结果判定

9.1 普通PCR结果判定

9.1.1 结果分析

PCR扩增产物经电泳鉴定，在紫外成像仪下观察PCR产物条带在凝胶中的位置，以100bp 或200bp DNA ladder Marker为参照物，无可见目的条带或扩增条带与目的条带大小不符，结果判为阴性；扩增条带大小与目的条带大小相符，结果判为阳性。

9.1.2 结果验证

PCR阳性目的扩增片段进行测序，通过与Genbank 中EMCV序列进行比对以确定PCR检测的准确性。

9.2 实时荧光PCR结果判定

9.2.1 结果分析条件设定

综合分析仪器给出的各项结果.基线以仪器给出的默认值作为参考.阈值设定原则以阈值线刚好超 过正常阴性对照扩增曲线的最高点为准,具体根据仪器噪音情况进行调整•选择FAM通道进行分析。

9.2.2 质控标准

阳性对照样品有对数扩增曲线.而且Ct值＜30。

阴性对照和空白对照无Ct值并且无扩增曲线.

二者均成立才可判定试验成立。

9.2.3 结果描述及判定

被检样品Ct值≤35，且出现典型扩增曲线，判为脑心肌炎病毒阳性；35＜Ct值≤40且出现典型扩增曲线，判为可疑，需复检，复检仍出现35＜Ct值≤40，并且曲线有明显的对数增长期，判为阳性；否则判为阴性。

无Ct值或Ct值＞40且无特征性扩增曲线，判为阴性。

附录A

（规范性附录）

脑心肌炎病毒阳性质粒参考序列

TCGCAAAGACAGGATATAAGATAACTCCCGCAAACAAAACTTCCACCTTTCCTCTTGAATCAACTCTTGAAGATGTTGTTTTCTTAAAAAGAAAGTTTAAGAAAGAGGGCCCTCTGTATCGCCCTGTCATGAACAGAGAGGCGTTGGAAGCAATGTTGTCATACTACAGACCAGGGACTCTGTCTGAGAAACTCACCTCGATCACCATGCTTGCAGTGCATTCTGGCAAGCAGGAATACGACCGGCTCTTTGCCCATTCCGTGGAGGTAGGG

-----------------------