ICS 65.020.30

CCS B44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS xxx-202x

实验动物 小鼠胸腺病毒PCR检测方法

Laboratory animal  PCR method for Mouse Thymic Virus

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件参考XXX发布的国际标准《XXX》起草，一致性程度为XXX。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国食品药品检定研究院。

本文件主要起草人：王淑菁、王吉、付瑞、冯育芳、李晓波、邢进、岳秉飞、王莎莎、秦骁、李威。

实验动物 小鼠胸腺病毒PCR检测方法

1　范围

本文件规定了小鼠胸腺病毒PCR检测方法。

本文件适用于实验动物怀疑本病发生，实验动物接种物、实验鼠环境和鼠源性生物制品中小鼠胸腺病毒的检测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

小鼠胸腺病毒 Mouse Thymic virus

感染小鼠的疱疹病毒，在实验鼠群中呈地方性流行。在分类上属疱疹病毒科、乙型疱疹病毒亚科，核酸型为双股线性DNA。实验小鼠和野生小鼠均可感染，可明显抑制来自胸腺的T细胞介导的多种免疫功能，严重干扰实验结果。

3.2

实时荧光聚合酶链式反应real-time PCR

实时荧光PCR方法是在常规PCR的基础上，在反应体系中加入特异性荧光探针，利用荧光信号积累实时检测整个PCR进程，通过检测每次循环中的荧光发射信号，间接反映了 PCR扩增的目标基因的量，最后通过扩增曲线对未知模板进行定性或定量分析。

3.3

Ct 值 cycle threshold value

从基线到指数增长的拐点所对应的PCR反应循环次数。

4  缩略语

下列缩略语适用于本标准。

DNA：脱氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid)

PCR：聚合酶链式反应(polymerase chain reaction)

MTV 小鼠胸腺病毒(Mouse Thymic Virus)

FAM：6-羧基荧光素(6-carboxy fluorescein)

MGB：小沟结合位点 (Minor Groove Binder)

PBS 磷酸盐缓冲液 phosphate buffered saline

5主要设备和材料

5.1 实时荧光PCR仪。

5.2 PCR 仪。

5.3 台式离心机。

5.4 涡旋振荡器。

5.5 组织匀浆器或手持式均质器。

5.6 生物安全柜。

5.7 PCR工作台。

5.8 -80℃冰箱，-20℃冰箱，2〜8℃冰箱。

5.9微量可调移液器：10µL、20µL 、100µL 、200µL 、1000µL。

5.10 无RNase和DNase 污染的离心管(1.5 mL，2 mL), 无RNase和DNase污染的吸头及PCR 扩增反应管。

5.11 采样工具：棉拭子、剪刀、镊子等。

6  试剂

6.1 抽提试剂:基因组DNA提取试剂盒或其他等效产品。

6.2 无水乙醇。

6.3 实时荧光PCR试剂：GoTaq Probe qPCR Master Mix或其他等效产品。

6.4 引物和探针：根据表1的序列合成普通PCR引物，根据表2的序列合成实时荧光PCR引物及探针，引物和探针加无RNase去离子水配制成10µmol/L储备液，-20℃保存。

表1普通PCR扩增引物

| 引物和探针名 | 引物和探针序列(5,-3,) | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| 正向引物 | TAAAGGGATAGGGTCAGCCGTTAC | 258 |
| 反向引物 | GCGGGACCGTAATAACCATCAAAG |  |

表2实时荧光PCR扩增引物和探针

| 引物和探针名 | 引物和探针序列(5,-3,) | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| 正向引物 | TTTCTGGGCTCGGATCGA | 62 |
| 反向引物 | AGCCCCACCTACCGCAGTA |  |
| 探针 | FAM -AGGTAAAGGGATAGGGTCAG -MGB |  |

注：探针也可选用具有与FAM和BHQ-1荧光基团相同检测效果的其他合适的荧光报告基团和荧光淬灭基团组合。

7样品采集

7.1生物安全要求

实验操作及处理按照GB 19489的规定，由具备相关资质的工作人员进行相应操作。

7.2采样及样本的处理

7.2.1 胸腺组织、唾液腺组织

无菌采集胸腺组织、唾液腺组织置于无菌1.5mL离心管，加入1 mL灭菌PBS, 使用电动匀浆器充分匀浆1~2 min, 12000 r/min离心5min,取上清液转入另一无菌1.5 mL 离心管中，编号备用。

7.2.2实验动物环境

7.2.2.1实验动物饲料、垫料和饮水

取适量实验动物饲料和垫料置于聚乙烯薄膜袋中，加入适量灭菌PBS (饲料和垫料需 全部浸泡于液体中)密封后浸泡5~10 min,充分混匀，将混悬液转移至1.5mL离心管中， 4℃、12 000 r/min离心5 min,取上清液转入另一无菌1.5 mL离心管中，编号备用。取适量实验动物饮水直接转移到无菌1.5 mL离心管中，编号备用。

7.2.2.2实验动物设施设备

用灭菌棉拭子拭取实验动物设施设备出风口初效滤膜表面沉积物，将拭子置入灭菌2mL离心管，加入适量灭菌PBS,浸泡5~10 min,充分混匀，取出棉拭子，将离心管于4℃、12 000 r/min离心5 min,取上清液转入另一无菌1.5 mL离心管中，编号备用。

7.3样本的存放

采集或处理的样本在2〜8℃条件下保存应不超过24 h；若需长期保存，须放置-80℃冰 箱，但应避免反复冻融(冻融不超过3次)。

8试验步骤

8.1样本核酸提取

在样本处理区进行。为防止核酸降解，所用试验用具及溶液应无核酸酶，操作过程中应佩戴一次性橡胶或乳胶手套。可采用商业化DNA抽提试剂盒进行提取，提取方法可进行相应调整。

8.2普通PCR

8.2.1普通PCR反应体系

普通PCR反应体系见表3。若使用公司PCR试剂，应按照其说明书规定的反应体系进行操作。

表3 普通PCR反应体系

| 反应组分 | 用量/mL | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| dNTPs Mixture （10mmol/L） | 2.0 | 1X |
| 10×qBuffer（Mg2+ Free） | 2.0 | 1X |
| Taq HS酶（5U/µL） | 0.5 | 1X |
| 正向引物(l0µmol/L) | 1.0 | 500 nmol/L |
| 反向引物(10µmol/L) | 1.0 | 500 nmol/L |
| DNA模板 | 2.0 |  |
| Nuclease-Free Water | 11.5 |  |
| 总体积 | 20.0 |  |

8.3.2普通PCR反应参数

普通PCR反应参数见表4，试验检测结束后，对扩增产物进行电泳检测。

表4 普通PCR反应参数

| 步骤 | 温度（℃） | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预变性 | 95 | 5min | 1 |
| 变性 | 95 | 30s | 40 |
| 退火 | 54 | 30s |  |
| 延伸 | 72 | 1min |  |
| 延伸 | 72 | 7min | 1 |

8.3.3 PCR扩增产物的检测

取5μl扩增产物于1.5%琼脂糖凝胶（含0.5µg/ml EB）进行电泳鉴定。电泳缓冲液为1×TAE(0.04 mol/L Tris乙酸，0.001 mol/L EDTA，pH8.0)，110V电泳30min，在紫外成像仪下观察PCR产物条带在凝胶中的位置，以100bp DNA ladder Marker为参照物，判定结果。RT-PCR阳性扩增片段进行测序，通过与Genbank 中MTV序列进行比对以确定PCR检测的准确性。

8.4实时荧光PCR

8.4.1实时荧光PCR反应体系

实时荧光PCR反应体系见表5。若使用其他公司实时荧光PCR试剂，应按照其说明书规定的反应体系进行操作。

表5 实时荧光PCR反应体系

| 反应组分 | 用量/mL | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2xGoTaq Probe qPCR Master Mix | 10.00 | 1X |
| 正向引物(l0µmol/L) | 0.40 | 200 nmol/L |
| 反向引物(10µmol/L) | 0.40 | 200 nmol/L |
| 探针(10 pmol/L) | 0.20 | 100 nmol/L |
| CXR Reference Dye ( 30µM) | 0.02 | 30nM |
| DNA模板 | 2.00 |  |
| Nuclease-Free Water | 6.98 |  |
| 总体积 | 20.00 |  |
| 注：1）Bio- Rad、Roche 及 Eppendorf 等品牌仪器无需添加参比染料。 2） 针对其他仪器推荐的 CXR 参比染料浓度及添加方式如下： ABI 7500 和 7500 FAST、QuantStudio ® 、ViiA ® 7 及 Stratagene/Agilent 等品牌仪器需要加入较低浓度 （30nM）的参比染料。ABI 的 StepOne™ 、StepOnePlus™、7300 、7900HT 等仪器需要加入较高浓度（500nM）的参比染料 |  |  |

8.4.2实时荧光PCR反应参数

实时荧光PCR反应参数见表6，试验检测结束后，根据收集的荧光曲线和Ct值判定结果。

表3 实时荧光PCR反应参数

| 步骤 | 温度（℃） | 时间 | 循环数 | 采集荧光信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预变性 | 95 | 10min | 1 | 否 |
| 变性 | 95 | 15s | 40 | 否 |
| 退火，延伸 | 60 | 1min |  | 是 |

注：可使用其他等效的实时荧光PCR检测试剂盒进行，反应体系和反应参数可进行相应调整。

9结果判定

9.1普通PCR结果判定

9.1.1结果分析

PCR扩增产物经电泳鉴定，在紫外成像仪下观察PCR产物条带在凝胶中的位置，以100bp 或200bp DNA ladder Marker为参照物，无可见目的条带或扩增条带与目的条带大小不符，结果判为阴性；扩增条带大小与目的条带大小相符，结果判为阳性。

9.1.2结果验证

PCR阳性目的扩增片段进行测序，通过与Genbank 中MTV序列进行比对以确定PCR检测的准确性。

9.2实时荧光PCR结果判定

9.2.1结果分析条件设定

综合分析仪器给出的各项结果.基线以仪器给出的默认值作为参考.阈值设定原则以阈值线刚好超 过正常阴性对照扩增曲线的最高点为准,具体根据仪器噪音情况进行调整•选择FAM通道进行分析。

9.2.2质控标准

阳性对照样品有对数扩增曲线.而且Ct值＜30。

阴性对照和空白对照无Ct值并且无扩增曲线.

二者均成立才可判定试验成立。

9.2.3结果描述及判定

被检样品Ct值≤35，且出现典型扩增曲线，判为小鼠胸腺病毒阳性；35＜Ct值≤40且出现典型扩增曲线，判为可疑，需复检，复检仍出现35＜Ct值≤40，并且曲线有明显的对数增长期，判为阳性；否则判为阴性。

无Ct值或Ct值＞40且无特征性扩增曲线，判为阴性。

-------------------------
    附录A

（规范性附录）

小鼠胸腺病毒阳性质粒参考序列

attagaattatatagtaaagaagaaattgccaaatctaatgtgcttgatttagaaacagttttaagggaatataatcttcataagagtgctttatatggtatgaaaacgggcgtgcatgatatcactcatagttactggtcaggtattaatgatttcttttctgggctcggatcgataggtaaagggatagggtcagccgttactgcggtaggtggggctgttgctgatctggcaaaaggcattactggtctgttgaccaatccttttatcttcattgtgataatcattggtgcgataatagtgcttgctattataattgttgtttttaagaaacagaacaggatgtactcaagccctataggaaatctctttccgtatacgggacaagacaattcagaattttcaaaaagcatctttgatggttattacggtcccgcccctaattatgcaggaaatagacaagttcatataaaggaagagacaaatagagagtacaccaaagaggatgctttaaagatacttaaagctattaaggattt