ICS 65.020.30

CCS B44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS xxx-202x

实验动物 欣氏鲍特杆菌PCR检测方法

Laboratory animal-Real-time PCR for detection of Bordetellahinzii

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：中国食品药品检定研究院。

本文件主要起草人：张雪青、付瑞、邢进、冯育芳、高强。

实验动物 欣氏鲍特杆菌PCR检测方法

1  范围

本文件规定了实验动物欣氏鲍特杆菌PCR检测方法。

本文件适用于实验动物怀疑本病发生，实验动物接种物、实验动物环境和动物源性生物制品欣氏鲍特杆菌的检测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

3  术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

欣氏鲍特杆菌 Bordetellahinzii

欣氏鲍特菌也能够引起人类的疾病，包括呼吸道感染，胆管炎，菌血症和心内膜炎。

3.2

实时荧光聚合酶链式反应 real-time  quantitative  polymerase chain reaction；real-time PCR

PCR反应体系中加入一对引物的同时加入一条特异性的荧光探针.该探针为其核甘酸片段,两端分别标记一个报告荧光基团和一个淬灭荧光基团。探针完整时.报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收；PCR特异性扩增时，Taq酶 的5' 3'外切的活性将探针急切降解,使报告荧光基团和淬灭荧光其团分离.从而荧光监测系统可接收 到荧光信号,实现荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步。

3.3

Ct 值 cycle threshold value

从基线到指数增长的拐点所对应的PCR反应循环次数。

4  缩略语

下列缩略语适用于本标准。

RNA ：核糖核酸(ribonucleic acid)

FAM：6-羧基荧光素(6-carboxy fluorescein)

MGB：小沟结合物(Minor Groove Binder)

PBS 磷酸盐缓冲液 phosphate buffered saline

5主要设备和材料

5.1 实时荧光PCR仪。

5.2 台式离心机。

5.3 涡旋振荡器。

5.4 组织匀浆器或手持式均质器。

5.5 生物安全柜。

5.6 PCR工作台。

5.7 -80℃冰箱，-20℃冰箱，2〜8℃冰箱。

5.8 微量可调移液器：10µL、20µL 、100µL 、200µL 、1000µL。

5.9 无RNase和DNase 污染的离心管(1.5 mL，2 mL), 无RNase和DNase污染的吸头及PCR 扩增反应管。

5.10 采样工具：棉拭子、剪刀、镊子等。

6  试剂

6.1 抽提试剂:基因组提取试剂盒或其他等效产品。

6.2 无水乙醇。

6.3 实时荧光PCR试剂：GoTaq Probe qPCR Master Mix或其他等效产品。

6.4 引物和探针：根据表1的序列合成实时荧光PCR引物及探针，引物和探针加无RNase去离子水配制成10mol/L储备液，-20℃保存。

表1实时荧光RT-PCR扩增引物和探针

| 引物和探针名称 |  | 引物和探针序列(5,-3,) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正向引物 反向引物 探针 |  | GCAGCCGTCGCAAGTATAC CATTGCGAGGCCCTTATTCT FAM - TTGCAGCGCTAGCC –MGB |  |

注：探针也可选用具有与FAM和BHQ-1荧光基团相同检测效果的其他合适的荧光报告基团和荧光淬灭基团组合。

7  样品采集

7.1 生物安全要求

实验操作及处理按照GB 19489的规定，由具备相关资质的工作人员进行相应操作。

7.2 采样及样本的处理

7.2.1样本采集

无菌采集肺、支气管、呼吸道分泌物、病变脏器等其中一种或多种，置于无菌离心管，加入1 mL灭菌PBS冻存备用。

7.2.2实验动物环境

7.2.2.1实验动物饲料、垫料和饮水

取适量实验动物饲料和垫料置于聚乙烯薄膜袋中，加入适量灭菌PBS (饲料和垫料需全部浸泡于液体中)密封后浸泡5~10 min,充分混匀，将混悬液转移至离心管中，4℃、12 000 r/min离心5 min,取上清液转入另一无菌离心管中，编号备用。取适量实验动物饮水直接转移到无菌离心管中，编号备用。

7.2.2.2实验动物设施设备

用灭菌棉拭子拭取实验动物设施设备出风口初效滤膜表面沉积物，将拭子置入灭菌离心管，加入适量灭菌PBS,浸泡5~10 min,充分混匀，取出棉拭子，将离心管于4℃、12 000 r/min离心5 min,取上清液转入另一无菌离心管中，编号备用。

7.3 样本的存放

采集或处理的样本在2〜8℃条件下保存应不超过24 h；若需长期保存，须放置-80℃冰箱，但应避免反复冻融(冻融不超过3次)。

8  试验步骤

8.1 样本核酸提取

取出待检样品按照试剂盒说明书进行DNA提取，或根据手工提取DNA SOP提取样

本中DNA，所提DNA置-20℃以下冰箱保存备用。

8.2 实时荧光PCR

8.2.1实时荧光PCR反应体系

实时荧光PCR反应体系见表2。若使用其他公司实时荧光PCR试剂，应按照其说明书规定的反应体系进行操作。

| 表2 | 实时荧光PCR反应体系 |  |
| --- | --- | --- |
| 反应组分 | 用量/jiL | 终浓度 |
| 2xGoTaq Probe qPCR Master Mix | 10 | 1X |
| 正向引物(l0µmol/L) | 0.4 | 200 nmol/L |
| 反向引物(10µmol/L) | 0.4 | 200 nmol/L |
| 探针(10 pmol/L) | 0.2 | 100 nmol/L |
| CXR Reference Dye ( 30µM) | 0.02 | 30nM |
| cDNA模板 | 2 |  |
| Nuclease-Free Water | 6.98 |  |
| 总体积 | 20 |  |
| 注：Bio- Rad、Roche 及 Eppendorf 等品牌仪器无需添加参比染料。 2） 针对其他仪器推荐的 CXR 参比染料浓度及添加方式如下： ABI 7500 和 7500 FAST、QuantStudio ® 、ViiA ® 7 及 Stratagene/Agilent 等品牌仪器需要加入较低浓度 （30nM）的参比染料。 ABI 的 StepOne™ 、StepOnePlus™、7300 、7900HT 等仪器需要加入较高浓度（500nM）的参比染料 |  |  |

8.2.2实时荧光PCR反应参数

实时荧光PCR反应参数见表3，试验检测结束后，根据收集的荧光曲线和Ct值判定结果。

| 表3 实时荧光PCR反应参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 温度/七 时间 | 循环数 | 采集荧光信号 |
| 预变性 | 95 10min | 1 | 否 |
| 变性 | 95 15s | 45 | 否 |
| 退火，延伸 | 60 1min |  | 是 |
| 注：可使用其他等效的实时荧光PCR检测试剂盒进行，反应体系和反应参数可进行相应调整。 |  |  |  |

9  结果判定

9.1 结果分析条件设定

综合分析仪器给出的各项结果.基线以仪器给出的默认值作为参考.阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照扩增曲线的最高点为准,具体根据仪器噪音情况进行调整选择FAM通道进行分析。

9.2 质控标准

阳性对照Ct值＜35，且出现典型扩增曲线，阴性对照无典型扩增曲线，实验成立。

9.3 结果描述及判定

被检样品Ct值≤30，且出现典型扩增曲线，判为欣氏鲍特菌阳性；30＜Ct值≤35且出现典型扩增曲线，判为可疑，需复检，复检仍出现30＜Ct值≤34，并且曲线有明显的对数增长期，判为阳性；否则判为阴性。

无Ct值或Ct值＞34且无特征性扩增曲线，判为阴性。

附录A

（规范性附录）

欣氏鲍特杆菌阳性质粒参考序列

TCACGGCCTCTGGTGTAGCCTCGGCTCAGACGGTGGACAACTGGCGCAATCCGTTCGGCGACGTGTGGAA

GAACGGCACGAATGAACTGTGCTGGCGCGATGCGTTCTGGACCCCGGCTACCGGCATCCCCGGTTGCGAC

GGCGTTCCGGTCGCCCAGAAGGAAAAGCCCGCCCCGATGGCCGCCAAGGTCGTGTTCAACGCTGACACGT

TCTTCGACTTCGACAAGTCCGTGCTGAAGCCGGAAGGCCGTCAACTGCTGGACCAAGTCGCCCAGCAAGC

TGGCACCATCGATCTGGAAACCATCATCGCCGTCGGCCACACCGACTCGATCGGTACCGAAGCCTACAAC

CAGAAGCTGTCCGAGCGCCGTGCCGCTTCGGTCAAGGCCTACCTGGTCAGCAAGGGTATCGATCCGAACC

GTATCTACACGGAAGGCAAGGGCGAGCTGCAGCCCATCGCGACCAACAAGACCGCCGAAGGCCGCGCCCG

CAACCGCCGCGTGGAAATCGAAATCGTCGGCAGCCGTCGCAAGTAATCATTGCAGCGCTAGCCGCTACAA

TAAGGGCCTCGCAATGCGAGGCCCTTTTTTTCGCCATCACCCCTTGCCCATGACCACAGCCGC

-------------------------