中国实验动物学会

团体标准

《实验动物  嗜麦芽窄食单胞菌PCR检测方法》

编制说明

联 系 人：邢进

联系电话：010-53852654

编制单位：中国食品药品检定研究院

时     间： 2024 年 12 月 10 日

中国实验动物学会团体标准

《实验动物  嗜麦芽窄食单胞菌PCR检测方法》编制说明

- 工作简况，包括任务来源、协作单位

本文件是国家重点研发计划——《实验动物共性关键质量评价技术标准研究（2022YFF0711000）》下设课题《常用实验动物背景微生物谱系及生物学特性分析研究（2022YFF0711003）》的研究计划。起草单位是中国食品药品检定研究院、中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、中国兽医药品监察所。

- 主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

1、主要工作过程

（1）2024年4月，文献查询，序列比对，确定采用嗜麦芽窄食单胞菌编码促旋酶B亚单位（gyrase subunit B，gyrB）基因序列为目标序列设计，根据保守区设计特异性引物和探针。

（2）2024年5月~2024年6月，完成检测方法的建立、应用及相关验证工作。

（3）2024年7月，中检院制备样品及检测试剂，委托北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司三家实验室进行方法验证，并出具报告。撰写标准，形成标准草案，提交至实验动物标准化专业委员会。

（4）2024年8月，参加“2024 年中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会年度工作会议暨实验动物微生物与遗传标准化研讨会议”，完成立项答辩，接受专家质询。

（5）2024年9月~2024年11月，收到第十批实验动物团标起草工作组反馈意见，根据专家意见对标准修改补充。

2、主要起草人及工作：

邢进：方法建立、标准起草、落实修订意见、专家审评会答辩等；

冯育芳：标准校对、修改、完善等；

付瑞：验证项目审核、方案整理、给予指导意见等；

（三）标准编写背景；

随着生命科学、生物医药及公共卫生等领域的快速发展，实验动物在科研、教学及医药研发中的重要性日益凸显。实验动物作为疾病模型、药物筛选及生物治疗等研究的基础，其健康状况直接关系到研究成果的可靠性和有效性。嗜麦芽窄食单胞菌（Stenotrophomonas maltophilia, SMA）也称为嗜麦芽寡养单胞菌，革兰氏阴性需氧菌，在人、动物、土壤和食物中普遍存在，是目前已知唯一可引起人类感染的窄养单胞菌。SMA是一种低毒力条件致病菌，常见于临床感染和实验动物环境中，特别是免疫功能低下患者和有留置导尿管等医疗器械的病人较为易感，可引起呼吸道感染、尿路感染、皮肤感染、菌血症、心内膜炎、骨髓炎和脑膜炎等。随着临床抗生素和免疫抑制剂的广泛和大剂量应用，其分离率在非发酵菌属中呈上升趋势，因该菌对多种抗生素耐药，因而给临床治疗带来很大困难。

实验动物是生命科学研究和生物医药研发不可或缺的重要工具。SMA作为一种人兽共患病原，直接影响实验动物的质量与实验人员的健康，影响科研数据的准确性和重复性。目前国内尚无实验动物SMA检测标准，建立快速准确的SMA检测方法势在必行。PCR检测具有较高的敏感性和较短的诊断时间，在实验动物质量监测和院内感染检测中，已被广泛用于铜绿假单胞菌等病原菌的诊断。制定SMA实时荧光PCR检测方法，不仅有利于检测试剂的标准化和方法的推广，同时可以实现对实验动物、环境设施和相关产品中SMA的快速、灵敏检测，及时发现并控制感染，保障实验动物的健康，进而提高科研数据的质量和可靠性。

由于SMA是院内呼吸道感染的重要病原菌，具有潜在的公共卫生风险。通过制定实验动物检测方法，可以及时发现并控制实验动物中的感染源，防止病原体向人类传播，从而保障公共卫生安全。制定一种高效、准确的实验动物SMA核酸分子检测方法，对于保障实验动物健康、提高科研成果的可靠性和安全性、推动生物医药产业的健康发展具有重要意义。

（四） 标准编制原则；

本标准按照“科学性、规范性、可行性”的原则，依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）规则起草。

（五） 确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

本标准规定了实验动物 嗜麦芽窄食单胞菌PCR检测方法，包括普通PCR和实时荧光PCR方法。本标准规定适用于实验动物及其产品、实验动物环境和动物源性生物制品及原材料中嗜麦芽窄食单胞菌的检测。国内外尚无荚膜组织胞浆菌PCR检测标准，本标准规定的普通PCR和实时荧光PCR检测方法适用范围广泛，可以适用于实验动物及产品、实验动物接种物和环境等样本的检测。

1、普通PCR方法

1.1	引物、质粒的合成

依据文献[1] 合成嗜麦芽窄食单胞菌普通PCR特异性引物，序列见表1。

表1	普通PCR扩增引物

| 引物 | 序列(5’-3’) | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- |
| Sm1 | CAGCCTGCGAAAAGTA | 532 |
| Sm2 | TTAAGCTTGCCACGAACAG |  |

1.2	方法建立和优化

根据文献中所述反应体系和条件，略作调整和优化，确定PCR反应体系为20μL，由以下组分组成：10×PCR Buffer（含Mg2+）2μL，dNTPs(各2.5 mmol/L)1.6μL，上游引物（Hc1）0.5μL（10μM），下游引物（Hc2）0.5μL（10μM），DNA聚合酶（5U/μL）0.2μL，模板（质粒）DNA 2μL，灭菌去离子水13.2μL。

扩增条件为：95℃预变性5 min；95℃变性30s，58℃退火30s，72℃延伸45s，30个循环；最后72℃再延伸5 min。

PCR产物电泳：取5μL PCR产物与1μL上样缓冲液混合后加样，在1.0%琼脂糖凝胶中100V~120V恒压电泳30min~50min。每次电泳时，同一块凝胶上应包括DNA相对分子量标准、阳性对照和阴性对照。

1.3	特异性验证

设定灭菌水为阴性对照，嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC 13637）DNA为阳性对照，以嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149）、Rodentibacter caecimuris（ATCC 12555）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC 65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）、肺支原体（ATCC 19612）、大肠杆菌（ATCC 25922）、绿脓杆菌（ATCC 27853）、粪产碱假单胞菌分离株（DJ 220121）、恶臭假单胞菌分离株（DJ 220122）和食树脂假单胞菌分离株（DJ 220289）DNA共14株参考菌株DNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性。

图1	嗜麦芽窄食单胞菌普通PCR特异性验证结果图

注：1、18. 100bp DNA Marker；2. 嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC13690）DNA；3. 嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149）；4. Rodentibacter caecimuris（ATCC 12555）；5. 肺炎链球菌（ATCC 49619）；6. 乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）；7. 鼠棒状杆菌（ATCC 65013）；8. 念珠状链杆菌（ATCC 14647）；9. 支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）；10. 多杀巴斯德杆菌（ATCC 43137）；11. 肺支原体（ATCC 19612）；12. 大肠杆菌（ATCC 25922）；13. 绿脓杆菌（ATCC 27853）；粪14. 产碱假单胞菌分离株（DJ 220121）；15. 恶臭假单胞菌分离株（DJ 220122）；16. 食树脂假单胞菌分离株（DJ 220289）；17. 以水为模板的空白对照。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

1.4	敏感性验证

将嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC13637）DNA 10倍系列稀释成172pg/μL 、17.2pg/µL、1.72pg/µL、0.172 pg/µL 、17.2fg/ µL 和1.72fg/µL共6个稀释度，作为模板，以灭菌水为阴性对照进行普通PCR检测，评价反应系统的敏感性。

普通PCR检测嗜麦芽窄食单胞菌基因组DNA：172pg/μL 、17.2pg/µL、1.72pg/µL、0.172 pg/µL 、17.2fg/ µL 和1.72fg/µL，在17.2fg/µL浓度的基因组DNA仍能扩增可见目的条带，即检测限约为35fg/µL。结果表明本方法用于对嗜麦芽窄食单胞菌进行普通PCR检测，引物Sm1/Sm2敏感性良好。见图2。

图2	嗜麦芽窄食单胞菌普通PCR敏感性验证结果图

注：1. 100bp DNA Marker；2~8. 依次为嗜麦芽窄食单胞菌（ATCC13637）DNA浓度172pg/μL～1.72fg/µL。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.5	检测应用

提取24份小鼠、24份大鼠、14份豚鼠、10份地鼠、10份兔、10份猪呼吸道样品DNA，共92份样品，以嗜麦芽窄食单胞菌DNA（17.2pg/µL、17.2fg/µL）为阳性对照，灭菌水为阴性对照，开展嗜麦芽窄食单胞菌普通PCR检测应用。

在92份样品未见目的片段扩增，检测结果均为阴性。后续将持续收集更多不同动物、不同类型样本开展检测。见图3。

A

B

C

D

图3	嗜麦芽窄食单胞菌普通PCR样品检测应用结果图

注：A. 24份小鼠气管样品DNA扩增结果；B. 24份大鼠气管样品DNA扩增结果；C. 14份豚鼠和10份地鼠气管样品DNA扩增结果；D. 10份兔和10份猪咽拭子样品扩增结果，后4孔依次嗜麦芽窄食单胞菌DNA17.2pg/µL、17.2fg/µL、2孔空白对照。

2、实时荧光PCR方法

2.1	引物探针设计

比对分析3株嗜麦芽窄食单胞菌菌株和14株窄食单胞菌属的gyrB基因，筛找保守序列，用Primer Express 3.0.1软件设计引物探针，实现对嗜麦芽窄食单胞菌的特异性检测。引物、探针序列见表1。

表2 实时荧光RT-PCR扩增引物和探针

| 引物 | 序列(5’-3’) | 位置 （NZ_LT906480.1） | 产物大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| Sm3 | ACATGGGCGAACAGCACAT | 6957-6975 | 59 |
| Sm4 | CAGTTCGCCGCTTTCGAA | 6998-7015 |  |
| SmP | FAM-CAGGTGCTGCCGATG–MGB | 6977-6991 |  |

同时依据NCBI中嗜麦芽窄食单胞菌全基因组参考序列Genome assembly 49243_F02（NCBI RefSeq assembly：GCF_900186865.1）序列为模板合成质粒标准品pUC57-gryB59，序列如下。

5’-TGTGCTGGTGACCCGTCGCCACATGGGCGAACAGCACATCCAGGTGCTGCCGATGTCGGCCTTCGAAAGCGGCGAACTGCGCGCGATCCACCAGGCATCGAAGCTGCTGCACGGTCTGGTCCGCGAAGGCGCGACCATTTCCCGCGGTGCCAAGTCGATCGAAGTCGACAGC-3’

2.2	标准曲线绘制

将嗜麦芽窄食单胞菌质粒（pUC57-gryB59）作为模板进行嗜麦芽窄食单胞菌MGB探针法实时荧光定量PCR检测，建立标准曲线。具体操作如下：将质粒DNA进行10倍系列稀释成1×108 copies /µL、1×107 copies /µL、1×106 copies /µL、1×105 copies /µL、1×104 copies /µL、1×103copies /µL、100copies /µL共7个稀释度。每个稀释度重复平行试验3次。

标准品检测反应体系为20μl，依次加入下列成分：上游引物 0.5μL（10μM），下游引物 0.5μL（10μM），TaqMan MGB探针 0.25μL（10μM），质粒DNA 1μL，无RNA酶水 7.75μL，ABI 2×TaqMan Gene Expression Master Mix 10μL。

图4 嗜麦芽窄食单胞菌实时荧光PCR标准曲线

标准曲线方程：Y=-3.168X+37.865；相关系数R2=1，Eff%=106.874

标准品检测反应条件为：先50℃ 2min；然后95℃ 10min；最后95℃ 15s，60℃ 1min，共45个循环，在每个循环的延伸结束时进行荧光信号检测。标准曲线见图4。

2.3	嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB 探针法实时荧光PCR检测方法的敏感性

将嗜麦芽窄食单胞菌质粒标准品10倍系列稀释成1×108copies/μL~1 copies/μL共9个稀释度，以无RNA酶水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，评价反应系统的敏感性。

图5  嗜麦芽窄食单胞菌实时荧光PCR敏感性检测结果

嗜麦芽窄食单胞菌MGB探针法实时荧光PCR检测探针法实时荧光定量PCR检测质粒标准品1×108 copies/μL～1copies∕μL，在1copies∕μL浓度的标准品仍能扩增，产生荧光信号。结果表明本嗜麦芽窄食单胞菌进行实时荧光PCR检测的引物和TaqMan MGB探针具有非常好的敏感性。见图5。

2.4	嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB 探针法实时荧光PCR检测方法的特异性

设定灭菌水为阴性对照，嗜麦芽窄食单胞菌ATCC 13637 DNA为阳性对照，以嗜肺啮齿杆菌（ATCC 35149）、Rodentibacter caecimuris（ATCC 12555）、肺炎链球菌（ATCC 49619）、乙型溶血性链球菌（CMCC 31210）、鼠棒状杆菌（ATCC65013）、念珠状链杆菌（ATCC 14647）、支气管鲍特杆菌（ATCC 19395）、多杀巴斯德杆菌（ATCC43137）、肺支原体（ATCC 19612）、大肠杆菌（ATCC 25922）、绿脓杆菌（ATCC 27853）、粪产碱假单胞菌分离株（DJ 220121）、恶臭假单胞菌分离株（DJ 220122）和食树脂假单胞菌分离株（DJ 220289）DNA作为参考进行实时荧光PCR检测，评价反应系统的特异性。

ATCC 13637

图6  嗜麦芽窄食单胞菌实时荧光PCR特异性检测结果

嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB探针法实时荧光PCR检测水及14株参考菌株DNA，均无荧光信号产生，结果为阴性。结果表明本反应体系特异性良好。见图6。

2.5	嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB探针法实时荧光PCR检测方法的重复性

将荚膜组织胞浆菌质粒标准品10倍系列稀释成1×108、1×107、1×106、1×105、1×104、1×103共6个稀释度，以灭菌去离子水为阴性对照，将质粒作为模板进行探针法实时荧光PCR检测，组内平行测试4次，组间平行测试3次，评价反应系统的重复性。

结果表明，嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB探针法实时荧光PCR检测方法的组间和组内重复性良好。见图7，表3~表4。

图7  嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB实时荧光PCR组间重复性检测扩增曲线

表3 嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB实时荧光PCR组间检测CT值

| 组间 | 组间1 | 组间2 | 组间3 | 3次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smalt2质粒108 | 13.29 | 13.21 | 13.16 | 13.22 | 0.066 | 0.50 |
| Smalt2质粒107 | 16.33 | 16.43 | 16.36 | 16.37 | 0.051 | 0.31 |
| Smalt2质粒106 | 19.73 | 19.7 | 19.66 | 19.70 | 0.035 | 0.18 |
| Smalt2质粒105 | 22.97 | 22.93 | 22.95 | 22.95 | 0.020 | 0.09 |
| Smalt2质粒104 | 26.23 | 26.13 | 26.12 | 26.16 | 0.061 | 0.23 |
| Smalt2质粒103 | 29.24 | 29.3 | 29.17 | 29.24 | 0.065 | 0.22 |

表4 嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB实时荧光PCR组内检测CT值

| 组内 | 组内1 | 组内2 | 组内3 | 组内4 | 4次检测CT均值 | 标准差CTSD | 变异系数CV(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smalt2质粒108 | 12.29 | 12.51 | 12.68 | 12.61 | 12.52 | 0.170 | 1.36 |
| Smalt2质粒107 | 15.72 | 15.7 | 15.67 | 15.73 | 15.71 | 0.026 | 0.17 |
| Smalt2质粒106 | 18.72 | 18.8 | 18.84 | 18.82 | 18.80 | 0.053 | 0.28 |
| Smalt2质粒105 | 22.1 | 22.04 | 22.12 | 22.08 | 22.09 | 0.034 | 0.15 |
| Smalt2质粒104 | 25.18 | 25.16 | 25.21 | 25.22 | 25.19 | 0.028 | 0.11 |
| Smalt2质粒103 | 28.42 | 28.45 | 28.4 | 28.37 | 28.41 | 0.034 | 0.12 |
| Smalt2质粒102 | 31.43 | 31.49 | 31.57 | 31.43 | 31.48 | 0.066 | 0.21 |
| Smalt2质粒10 | 35.22 | 34.56 | 34.46 | 34.52 | 34.69 | 0.356 | 1.03 |

2.6	嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB 探针法实时荧光PCR检测方法应用

提取30份小鼠、30份大鼠、20份豚鼠、10份地鼠、20份兔、12份猪粪便样品DNA，共122份样品，以嗜麦芽窄食单胞菌标准菌株ATCC 13637为阳性对照，灭菌水为阴性对照进行嗜麦芽窄食单胞菌Taqman MGB探针法实时荧光PCR检测，对方法进行初步应用。

在122份样品中有1份小鼠样品、1份大鼠样品、2份豚鼠样品和1份猪样品出现扩增曲线，Ct值分别为40.140、38.760、37.900、37.921和40.517，依据判定规则，Ct值大于40时判为阴性，判定所测样本3份阳性。后续将持续收集更多不同动物样本开展检测。见图8。

ATCC 13637

1.72ng/μL

ATCC 13637

17.2ng/μL

ATCC 13637

17.2ng/μL

图8  嗜麦芽窄食单胞菌实时荧光PCR初步应用

左图：30份小鼠气管样品检测结果；

右图：30份大鼠、20份豚鼠、10份地鼠气管样品，20份兔呼吸道分泌物和12份猪鼻咽拭子检测结果

（六） 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

所建立的实时荧光PCR方法已通过了北京中科基因技术股份有限公司、北京奥秘佳得医药科技有限公司和北京云菱计量检测有限公司3家单位验证，确认了方法的可靠性、有效性和稳定性等。

表5 三家单位验证结果

| 验证单位 | 特异性 | 敏感性（检测限） | 重复性 | 精密度（CV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥秘佳得 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |
| 中科基因 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |
| 云菱计量 | 良好 | 10copies/µl | 106,102copies/µL | CV值小于2% |

本项目拟定标准的实施，可有效补充现有标准中缺少实验动物荚膜组织胞浆菌病原检测方法的现状；实现对实验动物及其样品、相关制品、材料的快速检测；使荚膜组织胞浆菌核酸检测有据可依；本标准中的方法高效可靠，易制成标准化试剂，方便推广应用。

（七） 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

国内外暂无同类标准。无可取得的国外测试样品。

（八） 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

无。

（九） 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

（十） 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

嗜麦芽窄食单胞菌在人、动物、土壤和食物中普遍存在，属条件致病菌，毒力较小，但可引起人类感染。对免疫功能低下的动物具有一定危害，可引起呼吸道感染、尿路感染、皮肤感染、菌血症、心内膜炎、骨髓炎和脑膜炎等，影响饲养管理，干扰实验。

《北京市实验动物管理条例》第二十二条和第二十四条明确规定：涉及病原微生物的动物实验应当符合国家有关病原微生物的有关管理要求；使用不合格的实验动物或者在不合格的动物实验环境设施内取得的动物实验结果无效。《首都标准化发展纲要2035》提出：以全周期风险防控和全链条安全管理为主线，完善相关标准体系，提高公共卫生安全、食品安全、安全生产等公共安全领域的标准化水平，织密筑牢安全标准网。

目前尚无实验动物嗜麦芽窄食单胞菌检测标准。在现有国内标准中，出入境检验检疫行业标准《SN/T 2206.13-2014 化妆品微生物检验方法 第13部分：嗜麦芽窄食单胞菌》中规定了对化妆品中嗜麦芽窄食单胞菌的培养法检测标准。

拟制定标准主要针对实验动物进行嗜麦芽窄食单胞菌病原及其核酸的检测，拟制定标准不需要配套标准。

因此，建议作为推荐性实验动物地方标准，填补实验动物使用环节地方标准的空白，进一步完善实验动物领域标准化体系。

（十一） 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

根据本标准，实施实验室应制定标准操作规程（SOP）和相应的原始记录文件。组织相关检测人员开展检测培训后方可开展检测工作。

（十二） 废止现行有关标准的建议；

无。

（十三） 其他应予说明的事项。

无。