ICS  65.020.30

B   44

中国实验动物学会团体标准

T/CALAS x-202x

实验动物 猴痘病毒分型检测方法

Laboratory animal–Genotyping Detection Method for Monkeypox virus

（征求意见稿）

202x-xx-xx  发布                          202x-xx-xx  实施

| 中国实验动物学会 发布 |  |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则编写。

本文件由中国实验动物学会归口。

本文件由全国实验动物标准化技术委员会（SAC/TC281）技术审查。

本文件由中国实验动物学会实验动物标准化专业委员会提出并组织起草。

本文件起草单位：吉林大学。

本文件主要起草人：王化磊、张海丽、黄培、黄赞恒、白玉洁。

实验动物 猴痘病毒分型检测方法

1　范围

本文件规定了实验动物猴痘病毒西非和中非分支核酸分型检测方法。

本文件适用于实验动物及其产品、细胞培养物、实验动物环境和动物源性生物制品中的猴痘病毒核酸分型检测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14926.64-2001 《实验动物 猴痘病毒检测方法》

2018 中华人民共和国国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》

2022 国家卫生健康委会《猴痘诊疗指南（2022年版）》

2022 中国疾控中心 《猴痘防控技术指南（2022年版）》

2022 WHO《Clinical management and infection prevention and control guideline》

2023 国家疾控局、国家卫生健康委 《猴痘防控方案》

3  术语和定义及缩略语

以下术语和定义适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1 实验动物 Laboratory animal

是专门培育供实验用的动物,主要指作为医学、药学、生物学、兽医学等的科研、教学、医疗、鉴定、诊断、生物制品制造等需要为目的而驯养、繁殖、育成的动物。

3.1.2 猴痘病毒 Monkeypox Virus, MPXV

猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种病毒性人兽共患病，早在几十年前就在西非和中非等非洲国家传播。直至2003年MPXV开始蔓延到非洲以外的美国。2022年，MPXV逐渐造成全球性蔓延。MPXV 可感染多种非人灵长类实验动物，包括猕猴、食蟹猴、黑猩猩、非洲绿猴等。普遍认为，啮齿类实验动物是最易感的宿主，比如非洲松鼠、袋鼠、土拨鼠、非洲睡鼠等。被感染实验动物临床表现主要为多形性皮肤病变(包括丘疹、水泡、脓疱、溃疡病变和痂)、发热、淋巴结肿大。在实验动物感染病毒后，其健康状况将对实验数据的精确度和可重复性产生影响。此外，实验动物一旦感染病毒，可能通过直接接触或呼吸道飞沫等水平传播途径，将病毒传播给实验室相关人员，从而导致实验室环境污染及工作人员感染。

在自然界中，MPXV主要出现在中非的刚果（金）和西非，根据地理起源、序列同源性和疾病严重程度，将MPXV分为两个支系：中非分支（Congo Basin clade，CB，也称分支I 型）和西非分支（West African clade，WA，也称分支II型）。不同支之间的分离毒株序列同源性约为 95%，而同一支的分离毒株之间的同源性可达99%。一般来讲，与 WA 分支相比，CB分支的致病力更强。CB分支的病死率可达10 .6％，WA分支的病死率可达3 .6％。

3.1.3重组酶聚合酶扩增（Recombinase Polymerase Amplification，RPA）

是一种在常温下进行DNA扩增的技术，它不需要热循环，而是利用重组酶、单链DNA结合蛋白和DNA聚合酶来扩增目标DNA序列。

3.2 缩略语

猴痘病毒（Monkeypox Virus, MPXV）

中非分支（Congo Basin，CB）

西非分支（West African，WA）

重组酶聚合酶扩增（Recombinase Polymerase Amplification，RPA）

一次性封闭式核酸可视化检测装置(closed vertical flow visualization device，VF)

4  原理

猴痘病毒F3L基因被确定为中非分支和西非分支的通用靶点。利用西非分支中D18L基因的N端，设计独特的正向引物和共同的探针及反向引物，以此区分两个支系。RPA反应时引物与重组酶组合形成复合物，在模板中寻找同源双链DNA进行定位，完成定位后发生链交换形成D-环状结构，使DNA结合蛋白与单链DNA链绑定。随后DNA聚合酶识别复合物中重组酶解离引物后暴露的3’端，进行片段扩增，形成两条新的双链DNA，如此循环从而完成对目的片段的扩增。

5  材料准备

5.1 离心机和恒温水浴锅；

5.2 RPA-nfo核酸扩增试剂盒；

5.3 病毒检测用DNA提取试剂盒；

5.4 猴痘病毒通用型引物和探针组合、西非分支的引物和探针组合；

5.5 一次性封闭式核酸可视化检测装置(closed vertical flow visualization device，VF)。

6  实验动物 猴痘病毒分型检测方法

6.1 猴痘病毒通用型引物和探针

F1：5’Biotin-AACACCTTTCCAATAAATAATTTTTTTAACCG-3’（上游）

R1：5’-TTGGTCTACGACAATGGATGCTGATACACGGC-3’（下游）

PⅠ：5’FAM-CTGATACACGGCCTACAGATTCTGATGCTGA[THF]GCTATAATAGATG-

ATGTATCCCG-C3 spacer-3’

6.2 猴痘病毒西非分支的引物和探针

F2：5’Biotin-CCAATTCATTTCTAATAGTATCAAACTCTCCA-3’（上游）

R2：5’-TATAAGGATGTTTAACTTTTCTAAAAGATA-3’（下游）

PⅡ：5’FAM-AAACTATATAATACGTCGATGTCAGAAATAATCAACA[THF]-

TATTACTGCGGTGAC-C3 spacer-3’

6.3 DNA提取

按照DNA提取试剂盒说明书，提取样品和对照的DNA。提取的DNA应立即进行检测，否则应于-20℃低温保存。

6.4 RPA反应

使用RPA-nfo试剂盒建立RPA扩增方法，反应体系为50μL，浓度为10μM的上、下游引物各2.1μL，浓度为10μM的探针0 .6μL，Rehydration buffer25μL，DNA模板2μL，ddH2O 15 .7μL，混匀后，将上述47 .5μL体系混匀后加入到装有冻干粉(含有重组酶、聚合酶、单链结合蛋白)的反应管中，吹打至完全溶解，向反应管中加入2 .5μL浓度为280mM的醋酸镁溶液，混合均匀后进行RPA控制反应，扩增条件为39℃恒温水浴孵育20min。然后，将反应管装入全封闭式核酸快速检测装置进行检测。

6.5 结果的判定

肉眼观察，若质控线和检测线位置均出现红色条带，则样品中含有靶标DNA，扩增产物为阳性；若质控线位置出现红色条带，而检测线位置无条带，则样品中不含有靶标DNA，扩增产物为阴性；若质控线位置没有出现红色条带，则检测结果无效。

若针对F3L和D18L基因的检测结果均为阳性时，则待检样品含有猴痘病毒西非分支；若仅针对F3L基因的检测结果为阳性，而针对D18L基因的检测结果为阴性，则待检样品含有猴痘病毒中非分支；若针对F3L和D18L基因的检测结果均为阴性，则待检样品不含有猴痘病毒。

------------------------